T.3 PELICULA FOTOGRAFICA

Película: material sensible a la luz que se compon dunha emulsion que vai extendida sobre un soporte.

TIPOS DE PELICULA:

- Blanco e negro

  - Papel

  - Diapositiva

- So rexistra cores dende o blanco e o negro

- A menos sensibilidade aumenta a gama de grises

- As cores non teñen todas a mesm aintensidade e traduceas a distintos tonos de grises

Esta composta por seis capas:

- Revestimento exterior, capa antirrasguños para que non se dañe a emulsion.

- Emulsion a base de gelatina con millons de cristais de haluro ou bromuro de plata sensible a luz. Cando se abre o obturador e a luz incide nesos cristais pruducese unha reacción química que fai que se renga a película (imaxe latente). Para que a imaxe latente poida verse ten que sufrir o relevado.

- Capa adhesiva para que a emulsion se adhiera a base.

- Base ou soporte de emulsion, de platico ou celulosa.

- Capa adhesiva para adherir a capa antihalo (6º capa)

- Capa de pigmento que se aplica a parte posterior da película e que se pon para absorver a luz que atravesa a emulsion e que non se produzcan halos.

- Cor

  - Inversible ou slide (diapositiva)

  - Normal de papel (negativo): reproduce as cores complementarias no negativo e a partir del faise a foto.

- As sete cores do arco iris vence artificialmente reflexados nun espello, parten de tres cores fundamentais (vermello, azul e verde)

- Hai moitas clases de películas en función de: sensiblidade, luz, efectos especiais…

- PELICULA A COLOR PARA DIAPOSITIVAS: a imaxe esta positivada sobre o propio negativo (non se poden positivar máis). Para vela necesitamos pantalla e proyector de diapositivas. No revelado se a película ten os tonos invertidos e o negativo, se ten os tonos reais e o positivo. A película para diapositiva en color sofre o proceso de revelado. A imaxe que fotografamos aparece en positivo.

COMO SE FAI A EMULSION:

- Proceso en blanco e negro: partimos de plata pura (95 milesimas) que se disolve en acido nítrico e dase o nitrato de plata; formanse cristais de nitrato de plata pola evaporación da auga da solución, estos cristais son lavados e purificados. A gelatina quentase ata poñela liquida, a continuación engadese o nitrato de plata pero engadimosllebromuro de potasio (a partir daqui tense que traballar ca gelatina a oscuras para que a plata e o bromurode plata- moi sensible a luz) ou haluro. O potasio e o nitrato unense formando nitrato potásico e é eliminado de gelatina lavandoo. A emulsion esta preparada para ser extendida sobre o soporte.

Os cristais de bromuro de plata poden ser de maior ou menor tamaño en función da rapidez da película: rápida (finos), lenta (grosos)

- Proceso a color: o proceso e igual o de blanco e negro so que se complican os pasos porque as capas de gelatina  agora son tres superpostas, cada unha rexistra unha cor durante a exposición (a cada cor afectalle o seu)

        - Azul

        - Vermello

        - Verde

Tras o positivado recuperanse os cores de partida (no momento da toma).

No revelado formaranse no negativo uns tintes do cor complementario ou exposto.

O ser positivados en papel producese un proceso similar xa que o papel ten tres capas de gelatina (volve a cor orixinal).

Entre estas tres emulsions hai capas protectoras intermedias; todas estas capas xuntas son tan finas que nin o grosor dun pelo.

INDICACIONS PARA PELICULAS EN BLANCO E NEGRO

Estas películas rexistran as cores nunha gama de grises (gama tonal). Empreganse moito para fotografía artística (dan ambiente), porque fan concentrar a atención na película (a cor dispersa a atencion), fotografía documental ou reportaxe (sobre todo para narrar unha historia ou deixar constancia dun feito porque e o mais impactante)

Dan menos problemas de iluminación porque durante o revelado e o positivado pode corregirse os fallos de exposición.

O revelado e  moi sencillo, permite facer copias con facilidade.

INDICACIONS PARA PELICULAS A COLOR

Hai varios tipos de películas para negativos a cor:

- Papel : son as mais empregadas en especial para investigación. Reproducen as cores moi ben e durante o positivado pódense correxir pequenos fallos nas tonalidades (photoshop) pero nunca as variacions de apertura do diafragma e tempo de exposición.

- Papel APS

- Diapositivas: son de moi boa calidade porque teñen unha saturación de cor moi superior ás películas de papel (reflexan cores intensos). Moi empregado no nathional  geographyc. Producen unha imaxe moi realista (non deformada). O ampliarse non perde calidade.

Inconvintes: a hora de facela fotografía os parámetros teñen que ser moi exactos e ademais as cámaras teñen que ser de gran calidade.

- Diapositivas APS (fracaso abosoluto)

FORMATOS DE PELICULAS

Cada cámara emprega un determinado formato agás APS e a de 120. Os mais empregados son os de 35mm e o de 120mm (profesionais) en carrete. Tamen hai fotografías que emprega película en plca de 12.5

O carrete de formato 120 e as placas  empreganse en formatos medio de profesionais porque ten a vantaxa de que se poden conseguir negativos en diversos tamaños dunha mesma película (colocanse na cámara e “perdese “ o formato que se quere)

O formato APS e moi empregado; o ancho e algo menor de 35mm. A sua vantaxa e que os negativos se gardan dentro dos carretes e o non tocar cos dedos a película non se estropea.

O formato polaroid e instantáneo porque ten os seus propios roductos químicos. Empregase para mirar a luminosidade nas películas. Non servia para almacenar.

CARACTERISTICAS BASICAS DA PELICULA

- Sensibilidade: cada película esta fabricada para recibir unha cantidade de luz determinada. Se a emulsion necesita moita luz para captar o obxeto podemos decir que a película e de baixa sensibilidade (porque os granos son moi finos) necesitara moito tempo de obturación e abertura do diafragma.

Unha emulsion  rápida (alta sensibilidade) necesita pouca luz.

Significa a rapidez coa que responde a acción da luz cando incide na película.

Hoxe en dia hai películas moi sensibles a luz que se tan axudando a alta sensibilidade e a granularidade.

A película fotográfica fabricase en distintas sensibilidades ou velocidades.

Veñen expresados numéricamente, o que nos permite calcular os parámetros de exposición.

Antes había uns sistemas distintos para cada país:

    - BSI: ingles

    - DIN: alemán, sistema logarítmico

      - O aumento de tres grados equivale a duplicar o valor en asa.

      - Uniuse co sistema americano para dar o sistema ISO.

    - GOTS: Rusia, ainda vixente

    - ASA: americano, sistema numérico

  - Escala ISO: 25, 50, 100, 200, 400, 800, 1600, (intermedios: 32, 40, 64, 80)

  - Escala ASA: igual á ISO

  - Escala DIN: 15º, 18º, 21º, 24º, 27º, 30º, 33º,

Cada vez que se duplica a sensibilidade ISO podemos cerrar un punto o diafragma ou subir o tempo de obturación (velocidade)

Hoxe en dia o sistema ven ISO 200/24

Os valores son dobles ou mitades.

Os puntos medios equivalen a tercios do diafragma.

- Granularidad: a emulsion fotográfica esta composta por cristais micoscopicos de haluro de plata, e que durante o proceso de revelado se forman cumulos de plata pola descomposición química desos cristais. A estos cumulos denominanse GRANO, ten consecuencias sobre a nitidez e finura dos detalles.   Canto máis groso é o grano menos resolución terá a imaxe. Podese comparar o grano da película cos pixeles da cámara dixital. Existe en todas as cámaras. As películas de grano fino cando se revelan non se aprecian os granos pero sen embargo están ai. As películas rapidas de grano groso ó amplialas vese o grano (por eso esta película non permite grandes ampliacions.)

- Contraste:  capacidade que ten a película de pasar de zonas oscuras a zonas claras; esta progresión pode facerse a saltos cando hai moito contraste ou suavemente nas películas de pouco contraste.

Un negativo de alta sensibilidade (800 iso), ofrece un contraste inferior o da escea orixinal mentras un de baixa sensibilidade (25, 50 iso) aumenta o contraste que hai na realidade.

A calidade do contraste ven predeterminada polo fabricante, pode ser variada durante o revelado e o positivado.

CLASIFICACION DAS PELICULAS SEGUNDO A SUA SENSIBILIDADE:

- LENTAS OU MOI LENTAS: a sua sensibilidade está por debaixo dos 50/18 ISO, debido a que os cristais son moi finos, capa de emulsion moi fina e en xeral canto máis lenta mellor será a calidade. Os resultados son nítidos, permiten rexistrar detalles finos cunha gran resolución esto e imprescindible en fotografía científica, para fotografiar naturezas mortas (bodegons), para paisaxes do nathional geografic ou en retratos.

A sua principal ventaxa e que na película a cor os cores saturanse mellor (cores máis vivos); permite grandes ampliacions sen que se lle note o grano. As figuras móviles van aparecer borrosos.

Os seus inconvintes e que: esixen moita luz, fai falla moito tempo de obturación, grandes aperturas de diafragma. O empregar esto a profundidade de campo dimine tanto que para facer fotografía macro o grosor das pezas sexa o minimo posible.

A sensibilidade baixa de películas lentas a películas moi rapidas e tamen diminue o seu precio.

Cerramos un ou dous puntos o diafragma e baixamos o tempo de exposición.

Se fotografiamos pezas móviles e imposible a nitidez, sairan borrosas por este película non congela o movemento. Pero si que e moi boa para os efectos especiais.

- MEDIAS: sensibilidade entre 64 e 160 asa. Moi empregadas. Boa relación entre sensibilidade e grao (grano fino).

En exteriores permite gran variedade de aperturas do diafragma e velocidades de obturación (en días de moita luz; senon hai moita luz necesitase aumentar o tempo e a apertura do diafragma)

Permite ampliacions cun grano aceptable (non perde calidade)

- RAPIDAS: sensibilidade entre 200 e 800 asa. Permite fotografar en calquer situcion agas se hai luz excesiva ou oscuridade (casos extremos)

A mais empregada e a de 400 asa.

Empregase cando non se necesitan facer ampliacions porque ten un grano groso. Tamen se usa cando se desconocen os parámetros de luz, ou con escasa luz (800asa). Tolera bastante ben o movemento porque non necesita grandes tempos de obturación (porque a medida que a velocidade de obturación é máis rápida conxela o movemento)

Pode traballarse con diafragmas máis cerrados cos antriores (o que aumenta a velocidade de campo)

A sua resolución non e tan boa (diminución polo groso tamaño de grano)

Exemplo:  unha película 100 asa da o mesmo resultado cunha certa cantidade de luz que outra de 200 asa coa metade de luz ou coa mesma luz pero coa metade de tempo de obturación.

- MOI RAPIDAS: van entre 1600 e 3200 asa. Hainas mais rapidas pero con fins artísticos.

O problema e que o gran e moi grande o que repercute na resolución e na saturación da cor (pouco intenso); isto tamen repercute en que non se poden facer ampliacions.

Empregase artísticamente.

Podese traballar con pouca luz, interiores oscuros ou de noite.

Non rexistra detalles so o conxunto.

CLASIFICACION SEGUNDO A GRANULARIDADE E O CONTRASTE DA PELICULA:

- En función do tamaño

- Dos cristais de bromuro

- Da plata que vai influir na resolución

Dependendo da sensibilidade da película teremos un resultado cun tipo de grano ou contraste e deste depende a resolución.

- PELICULA DE ALTA SENSIBILIDADE: gran grueso, contraste duro (non hai prácticamente escala de grises); resolución gruesa (non se ve o detalle definido)

- MEDIA SENSIBILIDADE: gran fino, contraste normal e resolución fina.

- BAIXA SENSIBILIDADE: gran finisina (podese ampliar todo o que se queira), contraste blando ou finísimo (toda a escala pero non hai blanco nin gris), resolución finísima.

Se nos eqivocamos no laboratorio de revelado podese influir sobre o contraste e o gran en película blnaco e negro.

a efectiva sensibilidade da película esta en relación ca duración da exposición como no revelado.

O grao de exposición depende de:

- Cantidade de luz que incide na película por medio do diafragma.

- Tempo durante o cal a luz actua sobre a película por medio do obturador.

COIDADOS DA PELICULA.

- Os materiais sensibles a luz teñen un periodo de caducidade corto e este periodo acortase se gardamos a película donde hay unha lata temperatura alta, con exceso de humidade, vapores de gases nocivos (reveladores…), radiacions como raios X.

- Co Papel fotográfico ocorre o mesmo. Debese gardar todo en neveras (OLLO! O grao de humidade), en botes ermeticos con silicagel.

A temperatura máxima e 21º; canto mais baixa mais se conserva. A perta inferior da nevera e un bo lugar para gardalo.

Os reactivos fotográficos tamen teñen caducidade.

E mester gardalo no envase original, no caso da película e do papel podese gardar nunha caixa con silicagel.

Cando utilicemos cousas que gardemos na nevera haique quitalos minimo durante 2horas antes sobre todo a película; para que tome temperatura ambiente evitando que se empañe.

Se se realizaron fotos enon se revelan inmediantamente deberemos gardar a película en lugares secos e frescos sobretodo en verán porque auenta a temperatura e poden producir cambios no tono do color.

Se hai humedasde e necesario usar sustancias desecantes para evitar a aparición de hongos en películas e obxetivos.

CARGA E DESCARGA DUNHA PELICULA FOTOGRAFICA