UNIDAD DIDÁCTICA I:

TEMA 1: PRINCIPIOS GENERALES:

- ELECTRICIDAD: flujo de electrones a través de un conductor.

- POLARIDAD:

- Cationes: carga positiva.

- Aniones: carga negativa.

- CIRCUITO ELÉCTRICO:

- Ánodo: polo positivo (color rojo).

- Cátodo: polo negativo (color negro).

- GENERADOR:

Las cargas eléctricas gastan una energía en recorrer un circuito. Se necesita un dispositivo que suministre a las cargas la energía que pierden en su recorrido.

Transforma energía en otro tipo de energía eléctrica.

- CARGA ELÉCTRICA:

Es la cantidad de energía disponible en un determinado momento en un conjunto delimitado por una materia. Se mide en culombios (C).

- INTENSIDAD:

Cantidad de carga que pasa por una sección del material conductor en la unidad de tiempo. Se mide en amperios (A).

- VOLTAJE: (diferencia de potencial)

Diferencia de cargas entre dos polos. Se mide en voltios (V).

- LEY DE OMH:

V = R . I   --------------   I = V/R   --------------   I = INTENSIDAD

V = VOLTAJE

R = RESISTENCIA

- RESISTENCIA:

Fuerza que se opone al flujo de electrones. Se mide en Ohmnios.

R = p . l/s  -----------------------p = resistividad (diferente facilidad del

material a que lo atraviese la electricidad).

l = longitud.

s = sección.

- IMPEDANCIA:

- TIPOS DE CONDUCTORES EN EL CUERPO:

- Buenos conductores: muscular, nervioso, conjuntivo, vísceras, sangre, linfa, líquidos, orgánicos.

-  Tejidos semiconductores: piel, cartílago, fascias gruesas, tendones.

-  Tejidos poco conductores: piel gruesa, huesos, grasa, uñas, pelo.

- CALOR:

- LEY DE JOULES:

Relaciona calor con intensidad. Se mide en julios, que es su unidad.

C = R . I2 . T       ---------------     C = cantidad de calor.

R = resistencia.

I = intensidad.

T = tiempo.

UNIDAD DIDÁCTICA I: TEMA 2:

- ELECTROTERAPIA: rama de la fisioterapia que comprende la aplicación de electricidad como agente terapéutico (fisioterapeutas), diagnóstico (médicos) y preventivo.

      - NORMAS DE SEGURIDAD  EN ELECTROTERAPIA:

- Evitar dolor y molestias.

- El aparato tiene que tener todos los parámetros a cero antes de su puesta en funcionamiento.

- Hay que aumentar la amplitud lentamente y durante el pulso.

- Al finalizar la amplitud también se disminuye lentamente.

- Se deben revisar los equipos.

- Se debe leer el libro de instrucciones antes de usar el aparato siempre que sea posible.

      - PROTOCOLO DE APLICACIÓN:

- Elegir la técnica adecuada al problema

- Colocación adecuada del paciente: tiene que estar cómodo, pero siempre teniendo en cuenta la patología que vamos a tratar. La zona a tratar tiene que estar desnuda para que podamos ver si existen en ella cicatrices, infecciones, rojeces…También es importante que no tenga elementos metálicos para evitar quemaduras.

Además debemos informar al paciente de lo que va a sentir para que no se asuste.

- Electrodos: debemos elegir el más adecuado valorando:

  - la zona a tratar: ya que a mayor zona mayor debe ser el electrodo.

  - La técnica que vamos a realizar

También debemos estar muy pendientes de que la colocación sea la adecuada para evitar el efecto punta, el efecto borde…

- Actitud durante la sesión: debemos observar al paciente, mirándole a la cara al tiempo que aumentamos la amplitud (lentamente) para ver si refleja dolor.

      - CORRIENTES GALVÁNICAS:

A continuación hemos visto como se colocan las corrientes galvánicas en el equipo Physiomed – Expert.; antes de nada, hemos calculado la amplitud máxima,  para lo que es necesario medir los electrodos, calcular su área y multiplicar el área obtenida por 0.2 () que es el valor máximo de intensidad:

mA

Aunque finalmente en lugar de 0.2 hemos tomado el valor de 0.15 y obtenido un resultado de 7.2mA.

      - TIPOS DE ELECTRODOS:

| Tipos de electrodo | Aplicación | Ventaja | Desventaja |
| --- | --- | --- | --- |
| Caucho | Gamuza húmeda, evitando efecto borde y punta | Sirve para todo tipo de corrientes. Sus aplicadores tienen larga duración y son baratos | La colocación es laboriosa |
| Adhesivos |  | Fácil colocación | No es aplicable a todo tipo de corrientes (ej. La galvánica) |
| De ventosa | Llevan esponjas humedecidas. Se usan en la espalda(superficies grandes).Necesitan un aparato de electroterapia y otro de vacío | Además del efecto terapéutico de la electroterapia está el que produce la presión | Es caro. Es necesario conocer correctamente 2 parámetros, el de presión y el de electroterapia; por lo que la aplicación es complicada |
| De punta | El conductor es metálico por lo que también usa gamuzas. El electrodo es especial, se sujeta con la mano | Es muy preciso | Concentra mucho la intensidad, por lo que esta tiene que ser baja |

Dentro de todos los tipos de electrodos existentes hemos visto con especial detalle los electrodos de caucho ya que son los que más usaremos en las siguientes prácticas. Estos son buenos conductores y muy flexibles, aunque es necesario que aplicarlos recubiertos de unas gamuzas humedecidas, ya que si se aplicasen directamente sobre la piel del paciente provocarían importantes lesiones.

Estas gamuzas constan de tres capas, y situaremos el electrodo separado de la piel del paciente por una o dos capas en función de distintos factores; así:

- Si el paciente tiene una musculatura muy desarrollada, o es un caso crónico, dejaremos una única capa de separación, ya que necesita una mayor amplitud.

- Si el paciente es mayor, o sufre eritemas fácilmente, dejaremos dos capas, ya que se necesita una menor amplitud.

Antes de la colocación de los electrodos, debemos asegurarnos que están totalmente introducidos en la gamuza, ya que si quedase algún trozo en contacto directo con la piel se provocarían quemaduras.

Los electrodos se pueden colocar de modo:

- Longitudinal

- Transversal

- Segmentario: Aplicación a distancia; ponemos un electrodo en la zona de salida del nervio y el otro en el lugar del síntoma.

Es muy importante para la correcta colocación de un electrodo que las cinchas que utilicemos para sujetarlo recubran lo recubran totalmente, permitiendo así que pase la misma cantidad de energía por toda su superficie y evitando efectos indeseados como el efecto borde y el efecto punta. Finalmente, comprobaremos que está correctamente colocado si al tirar del cable  este se mantiene en su sitio.

PLEXOS NERVIOSOS

A nivel de las extremidades, las ramas anteriores de los nervios espinales forman unas complejas redes nerviosas, llamadas plexos, en los cuales se intercambian fibras nerviosas. De cada uno de estos plexos resultan los troncos nerviosos que se extienden periféricamente y que poseen unas fibras nerviosas que derivan de diferentes nervios espinales.

UNIDAD DIDÁCTICA II:

TEMA 3: CORRIENTE CONTINUA O GALVÁNICA:

- CONCEPTO DE CORRIENTE GALVÁNICA.

- EFECTOS FÍSICO-QUÍMICOS.

- EFECTOS FISIOLÓGICOS:

  - Efectos polares.

  - Efectos interpolares.

- APLICACIONES TERAPEÚTICAS.

- INDICACIONES.

- PRECAUCIONES.

- CONTRAINDICACIONES.

- CONCEPTO DE CORRIENTE GALVÁNICA:

- Es una corriente constante y continua (por ejemplo: 3mA en 10min, la intensidad durante todos los 10min no varía). Se cierra el circuito y aumenta la intensidad hasta llegar a la intensidad pretendida, y al terminar el tiempo se abre el circuito y la intensidad desciende hasta 0. El punto más importante se llama meseta, que es el espacio de tiempo en que la intensidad se mantiene constante.

I

(CTE.)

mA

(y)		              t (tiempo de aplicación)	        (x)

MESETA

- Tensión entre 60-80 voltios.

- Intensidad máxima en la aplicación: 0.15-0.2mA / cm2 (del electrodo). Casi siempre utilizamos 0.2.

- Fueron las primeras corrientes utilizadas en la electromedicina, y actualmente han caído en desuso.

- Se llaman corrientes galvánicas en memoria de un importantísimo investigador de la electricidad, LUIGI GALVANI (1737-1798), que aunque no descubrió las corrientes galvánicas, fue muy importante en su campo.

- EFECTOS FÍSICO-QUÍMICOS:

- Aumento de la temperatura (muy alta resistencia y se quema al paciente).

- Efectos negativos.

- ¡Electrolitos y electroforesis.

IONES: (Na+,

K+, sales y H2O)

LÍQUIDO INTERSTICIAL:

(mucha H2O y sales, Mg+, Cl-2)

Se produce un movimiento iónico de un polo a otro (ELECTROFORESIS): Na+ y K+ van hacia el polo negativo (-) y el Cl- va hacia el polo positivo (+).

Se produce la rotura de moléculas (HIDRÓLISIS), primordialmente de H2O y NaCl; el H2O se disocia en OH- y H+ y el NaCl se disocia en Na+ y Cl-2. Una de las uniones posteriores en el polo positivo (+) es el HCl (ácido clorhídrico), que es muy abrasivo para el organismo, por eso las corrientes galvánicas con peligrosas; la unión que se produce en el polo negativo (-) es el Na-OH y puede provocar coagulación o quemadura básica.

Si hay acúmulo inusual de iones o proteínas, a esta zona aplicar agua para intentar compensar este efecto.

*Alteraciones metabólicas.

- EFECTOS FISIOLÓGICOS:

  - Efectos polares:

3.1.1.Efectos bajo ánodo.

3.1.2.Efectos bajo cátodo.

      - Movimiento de iones: efectos sobre el metabolismo:

- Cambios en la composición del líquido intersticial e intracelular.

- Cambios a nivel de polarización de la membrana celular.

- Cambios en la velocidad de intercambios metabólicos.

  - Efectos interpolares:

      - Efectos producidos en el segmento orgánico interpuesto entre lo polos:

        - Acción vasomotora y trófica:

- Vasomotora: se produce una vasodilatación que conlleva una hiperemia (aumento de O2) y mejora su metabolismo (trófica); a continuación de la vasodilatación se produce una vasoconstricción que origina una vasodilatación reactiva posterior hasta normalizar la circulación.

*FREUD y SIMO hicieron un estudio que constaba de las siguientes fases:

          - Enrojecimiento de la piel (1 hora), provoca un aumento de la temperatura (en la epidermis entre uno y dos grados centígrados) y un aumento de la circulación (a nivel de capilares cutáneos aumenta un 500% y en capilares musculares aumenta un 300%, pero está todavía en estudio).

          - El enrojecimiento desaparece por una vasoconstricción.

          - vasodilatación no tan llamativa pero se observa que la piel está más receptiva ante determinados estímulos.

La acción vasomotora se produce en todo el tramo interpolar.

- Trófica: aumenta la circulación (se produce una hiperemia que conlleva un aumento de circulación de nutrientes y O2), aumento del movimiento iónico a través de la membrana celular y se produce una vasodilatación (que tiene un efecto pasajero).

        - Acción sobre el sistema nervioso:

b.1) acción sobre el sistema nervioso central (SNC):

- Vértigo voltágico: 2-5mA, se colocan los electrodos en la apófisis mastoides, produciendo un mareo similar al del mar. Tranquiliza a los pacientes, pero hoy en día está en desuso.

- Galvanonarcosis: se coloca el polo positivo (+) en la zona interescapular y el polo negativo (-) en la zona sacra (quedando colocado de forma longitudinal).

b.2) acción sobre el sistema nervioso periférico (SNP):

- Puntos motores: al poner ahí un estímulo es donde se produce la mejor contracción muscular. Una forma para encontrar este punto es colocando el polo negativo (-) en el que sospechamos que es el punto motor, y así ese punto queda muy sensible. A continuación colocamos otro tipo de corriente para la buena contracción.

4- APLICACIONES TERAPEÚTICAS:

4.1. Galvanoterapia:

4.1.1.Directo: aplicación de corrientes galvánicas a través de electrodos en contacto directo con la piel.

- Método longitudinal.

- Método transversal.

- Método segmentario.

4.1.2.Indirecto: aplicación de corrientes galvánicas a través de un líquido que sirve de contacto entre la corriente y el paciente.

- Baños galvánicos: a intensidades muy bajas, se siente una especie de cosquilleo, tiene un efecto relajante general:

  - Parciales:

  - Totales: en bañeras galvánicas, tienen 9 electrodos (+/-), los electrodos no deben de tocar la piel del paciente en ningún momento, la intensidad la regularemos en torno a la tolerancia del paciente, puede usarse agua pura o con sales diluidas, se usa por su efecto sobre SNC, la temperatura de aplicación será entre 36-37ºC y el tiempo será de entre 20-30 minutos.

4.2. Quemadura electrolítica: (no la abarca la fisioterapia, es una rama de la estética):

- Electrólisis.

- Dermatología: verrugas (se introduce una aguja en la verruga para quemar la zona), papilomas, etc.

4.3. Iontoforesis:

4.4. Rizólisis: (no es una rama de la fisioterapia):

Se utiliza una corriente galvánica para destruir una raíz nerviosa, su finalidad es evitar ciertos dolores, se realiza en quirófano y con severa precisión (es el último recurso).

4.5. Galvanización directa

4.6. Galvanización indirecta

4.7. Galvanopalpación: determinadas lesiones se pueden diagnosticar por galvanopalpación.

5- INDICACIONES:

5.1.Algias musculares.

5.2.Mejora de la circulación.

5.3.Estimulación previa a la aplicación de otros tipos de electroterapia.

5.4.Bañeras galvánicas. Situaciones de estrés.

5.5.Hiperhidrosis: excesiva sudoración.

5.6.Iontoforesis.

6- PRECAUCIONES:

6.1.Zona próximas a glándulas endocrinas: se anula la secreción (tener mucha precaución con la zona anterior del cuello).

6.2.Piel en mal estado: irritada, heridas muy pequeñas…(se puede     aplicar vaselina y después se coloca el electrodo).

6.3.Alteración de la sensibilidad: en esta situación colocamos una menor intensidad.

6.4.Respuestas neurovegetativas exageradas.

7- CONTRAINDICACIONES:

  - Endoprótesis u osteosíntesis.

  - Marcapasos: contraindicado en toda la electroterapia.

  - Problemas cardíacos.

  - Embarazo.

  - Procesos cancerosos.

  - Tromboflebitis?

UNIDAD DIDÁCTICA II:

TEMA 4: IONTOFORESIS:

1.  CONCEPTO DE IONTOFORESIS.

2.  EXPERIMENTOS EN LA IONTOFORESIS.

3.  VÍAS DE ABSORCIÓN Y ELIMINACIÓN.

4.  EFECTOS BIOLÓGICOS.

5.  LEY DE FARADAY EN LA ELECTROLISIS.

6.  TÉCNICA DE APLICACIÓN.

7.  VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA IONTOFORESIS.

8.  INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES.

1.  CONCEPTO DE IONTOFORESIS:

IONTOFORESIS: Procedimiento terapéutico que utiliza una corriente galvánica para introducir en el organismo los iones activos de un medicamento.

2.  EXPERIMENTOS EN LA IONTOFORESIS:

Experimento de Leduc: utilizó como veneno en conejos sulfato de estricnina, que posee polaridad positiva (+); empapando la gamuza con dicho veneno. Si empapaba el electrodo negativo (-), al ser el veneno positivo (+), se neutralizaba su efecto y el conejo no fallecía; no obstante, cuando empapaba el electrodo positivo (+), al ser del mismo polo que el veneno, el conejo fallecía. Como conclusión sacamos que si queremos introducir una sustancia en el organismo, se situará bajo el electrodo DEL MISMO SIGNO ELÉCTRICO.

Por ejemplo: si utilizamos un analgésico como puede ser la lidocaína, que es positivo (+), se coloca en el electrodo positivo (+), para que pueda penetrar en el individuo.

Si desconocemos la polaridad de un producto, se prueba en los dos electrodos.

También hay que decir que como mucho un medicamento penetra 5cm y suele tener un efecto local, aunque en ocasiones también tiene un efecto generalizado.

3.  VÍAS DE ABSORCIÓN Y ELIMINACIÓN.

EPIDERMIS-------------------DERMIS----------------------HIPODERMIS

- Poco permeable al paso de los iones.

- MÁS PENETRACIÓN :

- GLÁNDULAS SUDORÍPARAS.

- Y SEBÁCEAS.

- MICROCIRCULACIÓN CUTÁNEA REGULA LA ABSORCIÓN.

- SEGÚN SU DIFUSIÓN:

- IÓNES NO DIFUSIBLES: tejido celular subcutáneo.

- IÓNES DIFUSIBLES:

  - Tejido celular subcutáneo.

  - Torrente sanguíneo.

  - Todo el organismo.

4.  EFECTOS BIOLÓGICOS.

- INTRÍNSECOS: propios de la corriente galvánica.

- FARMACOLÓGICOS: propios del medicamento.

5.  LEY DE FARADAY EN LA ELECTROLISIS:

“La cantidad de sustancia depositada (M = gramos) en una disolución electrolítica es directamente proporcional al equivalente electroquímico (E), a la intensidad (I) de la corriente galvánica y al tiempo (t = segundos) que dura el paso de corriente eléctrica”.

M = E . I . t

(M) = masa (en g) de una sustancia depositada en una electrolisis.

(I) = intensidad (en A) de la corriente.

(t) = el tiempo que dura la electrolisis.

(E) = equivalente electroquímico de la sustancia:  Pm / V · F

(F) = constante = 96500.

6.  TÉCNICA DE APLICACIÓN.
    6.1. Electrodos:

- ELECTRODO ACTIVO: portador del medicamento es el que tiene la misma polaridad que el medicamento.

- ELECTRODO INDIFERENTE: suele ser el de mayor tamaño.

- TAMAÑO DEL ELECTRODO: influye en la cantidad y concentración del medicamento.

6.2. Duración de la sesión:

- Dependerá de la cantidad de medicamento que deseemos introducir.

- Primera sesión 5 minutos máximo. (valoramos posibles reacciones adversas).

- Duración entre 15-20 minutos.

- Hay que considerar siempre los efectos polares e interpolares del galvanismo, y que no sean contrarios al efecto farmacológico buscado.

6.3. Frecuencia de la sesión:

- Variable, depende de la dosificación farmacológica.

- En casos agudos se aumenta la frecuencia de las sesiones pero disminuye el tiempo de tratamiento y la intensidad de la corriente (1 ó 2 veces al día).

- En casos crónicos, distanciaremos las sesiones y se harán tratamientos más prolongados para causar una tolerancia a la corriente más alta.

- Una vez conseguidos los resultados: suspenderemos las sesiones.

- Una vez finalizado el número de sesiones pautadas también se suspende aunque no se consigan los efectos.

- Se suspenden inmediatamente si aparecen quemaduras o reacciones adversas.

7.  VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA IONTOFORESIS:

VENTAJAS

- Produce dos efectos: uno por la corriente galvánica y otro por el fármaco.

- Aplicación zonal.

- No agresivo mucosa gástrica.

- Efecto local y/o general*.

- Aplicación indolora.

- Facilita la introducción de componentes iónicos de alto Pm (Peso molecular).

-  EL ÍNDICE DE PENETRACIÓN

- EL TIEMPO DE ABSORCIÓN

- EL TIEMPO DE RESPUESTA

DESVENTAJAS

- No  todos los medicamentos son aplicables en iontoforesis (tienen que ionizarse).

- No sabemos exactamente la dosis que llega al organismo*.

- Ojo con medicación de potente efecto general (por ejemplo: la estamina).

8.  INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES.

INDICACIONES

- Analgesia en zonas localizadas (neuralgia postherpética).

- Anestésico (por ejemplo: se utiliza previo a la fisioterapia).

- Antiinflamatorio local.

- Vasodilatador/Vasoconstrictor.

- Desestructurante de tejidos (sobre todo colágeno, por ejemplo: para prevenir celulitis).

- Relajante muscular.

- Cicatricial (por ejemplo: en queloides, que son cicatrices grandes), siempre que estén cerradas.

- Antiséptico.

CONTRAINDICACIONES

- Todas las de las galvánicas.

- Alergia o intolerancia al fármaco.

UNIDAD DIDÁCTICA III: TEMA 5: CORRIENTES VARIABLES DE BAJA FRECUENCIA.

CLASIFICACIÓN

DE LA ELECTROTERAPIA

Según la forma de la onda que traza

Según su frecuencia

Según su forma de emisión

- Continuo:		           - Baja: 1 – 1000Hz.	    - Rectangulares:

- Variable:		           - Media: 100 – 100000Hz.  - Senoidales:

- Alta: + 100000Hz.            - Progresivos:

1.  CORRIENTES DINÁMICAS DE BERNARD.

- Descripción:

- Tipos:

- Elección de diadinámicas:

- Técnicas de aplicación:

- Descripción:

Diseñadas por P. Bernard (1945) descubrió unas corrientes de elevado efecto analgésico llamadas DIADINÁMICAS.

La corriente doméstica es alterna sinusoidal y eliminó la parte negativa (-).

Diseñó la corriente monofásica (MF) (50Hz). Para evitar la acomodación combinó dos circuitos en los que eliminó la parte negativa y superpuso los dos circuitos.

Esta es una corriente variable monofásica:

Observó que la parte positiva duraba 10ms de onda y 10ms de pausa.

Ciclo que comienza una onda hasta que comienza la siguiente. Así un ciclo duraba 2ms (periodo).

FRECUENCIA =  Así sería de    50Hz   (baja frecuencia).

- Diadinámicas monofásicas: 50Hz:

- Diadinámicas difásicas: 100Hz:

- Tipos:

- CORRIENTES DIADINÁMICAS: MONOFÁSICAS.

Representación de la corriente diadinámica monofásica:

10

10

Tiempo de pulso: 10    msg.

Tiempo de pausa: 10  msg.

Frecuencia:      50       Hz.

Sensaciones que se perciben al aplicarlas:

- Fuerte Vibración. (Igual Camacho C, 1998)

- Contracciones musculares (Verhoeven)

- Cosquilleo intenso, como si se “durmiera” la zona

Efectos e indicaciones:

- Analgesia, fortalece el tejido conjuntivo. (Igual Camacho C, 1998)

- Efecto analgésico y espasmolítico de corta duración (Verhoeven)

- Estimula circulación, acción analgésica y tonificante (Maya J)

- CORRIENTES DIADINÁMICAS: DIFÁSICAS.

Representación de la corriente diadinámica difásica:

10

Tiempo de pulso: 10    msg.

Tiempo de pausa: 0  msg.

Frecuencia:    100     Hzs.

Sensaciones que se perciben al aplicarlas:

- Fibrilación, cosquillas. (Igual Camacho C, 1998)

- Rápido acostumbramiento. (Igual Camacho C, 1998)

- Picor débil y sensación de hormigueo o posible contracción. (Maya J)

-     Adormecimiento

-     Un poco molesto

Efectos e indicaciones:

- Efecto analgésico,  con rápido acostumbramiento. (Igual Camacho C, 1998)

- Efecto vasodilatador. (Igual Camacho C, 1998)

- Efecto analgésico y espasmolítico de corta duración, dirigido al sistema nervioso autónomo. (Verhoeven)

- Se emplea en disfunciones neurovegetativas de origen simpático (Maya J)

- CORRIENTES DIADINÁMICAS: CORTOS PERIODOS.

Representación de la corriente diadinámica de cortos periodos:

10

10

10

1 seg				    1 seg

Tiempo de pulso: 10 msg.

Tiempo de pausa: 10-0 msg.

Frecuencia: 50 - 100    Hzs.

Sensaciones que se perciben al aplicarlas:

- Contracciones o fuerte vibración en monofásica y suave temblor en difásica. (Igual Camacho C, 1998)

-     Adormecimiento, contracción muscular y sensación de temblor

-     A veces ligero dolor punzante

Efectos e indicaciones:

- Favorece reabsorción de edemas. (Igual Camacho C, 1998)

- Mejora circulación. Indicadas en trastornos tróficos. (Igual Camacho C, 1998)

- Estimula la circulación sanguínea y aumenta el flujo sanguíneo. (Verhoeven)

- Efecto analgésico en dolores crónicos. (Maya J)

- Indicado en ciáticas, neuralgias, radiculopatías, herpez zóster. (Maya J)

- CORRIENTES DIADINÁMICAS: LARGOS PERIODOS.

Representación de la corriente diadinámica de largos periodos:

10						 10        10         10         10         10          10

10

6 seg					                               6 seg

Tiempo de pulso: 10msg.

Tiempo de pausa: 10-0msg.

Frecuencia: 50 - 100Hzs.

Sensaciones que se perciben al aplicarlas:

- Se percibe el cambio lento de sensaciones de DF a MF. (Maya J)

- Ligera vibración

- Contracción muscular

Efectos e indicaciones:

- Efecto analgésico, estimulación de la circulación. (Igual Camacho C, 1998)

- Efecto analgésico y espasmolíticos más duradero que con DF.(Maya J, Verhoeven)

- Indicado en traumatismos leves o subagudos. (Maya J)

- CORRIENTES DIADINÁMICAS: CORTOS PERIODOS ISODINÁMICOS.

Representación de la corriente diadinámica de Cortos periodos isodinámicos:

10					10

10%	              10%

10

1 seg					  1 seg

Tiempo de pulso: 10    msg.

Tiempo de pausa: 10-0     msg.

Frecuencia: 50-100   Hzs.

Sensaciones que se perciben al aplicarlas:

- Parecida a CP, pero más vigoroso durante la fase DF.

- Adormecimiento de la zona, sensación punzante y vibrante

- Contracción muscular

Efectos e indicaciones:

- Similares a CP.

- CORRIENTES DIADINÁMICAS: SECUENCIALES.

Efecto estimulante: de leve a intenso.

DF, LP, CP, CPid y MF

Sensaciones que se perciben al aplicarlas:

- Las propias de las corrientes elegidas.

Efectos e indicaciones:

- Suma de las corrientes elegidas.

Ejemplos

- 1 minuto difásica+ 5 minutos cortos periodos. Indicada en enfermedades crónicas degenerativas.  (Igual Camacho C, 1998)

- 2 minutos de difásicas+ 4 minutos de largos periodos. Indicadas en dolores musculares. (Igual Camacho C, 1998)

- Elecciones de diadinámicas:

- Técnicas de aplicación:

  - Duración y frecuencia del tratamiento:

    - La duración suele ser corta (5min por polaridad). Si el paciente se acomoda o cambiamos la polaridad o terminamos la sesión.

    - Frecuencia del tratamiento:

      - Máximo 15 sesiones.

      - Pausa tras 6 – 7 sesiones, puede que ya este bien (nunca pasar de las 15 sesiones aunque no mejore).

  - Polaridad:

    - El electrodo activo en las diadinámicas es el polo negativo (-) (cátodo).

    - El electrodo indiferente es el polo positivo (+) (ánodo).

- Zonas de aplicación:

- SOBRE PUNTOS DOLOROSOS: el punto negativo sobre el punto doloroso, la distancia entre los dos polos ha  se de 3 a 4cm.

- TRONCOS NERVIOSOS: los electrodos los situamos en las zonas en las que el nervio este más superficial.

- APLICACIÓN PARAVERTEBRAL.

- APLICACIÓN GANGLIONAR: los electrodos nunca se ponen sobre ganglios, siempre a los lados, a 2 ó 3cm.

- APLICACIÓN VASOTRÓFICA: sin problemas circulatorios, se puede poner sobre un vaso determinado, polo negativo a nivel distal (-) y polo positivo a nivel proximal (+) (no se invierte la polaridad durante el tratamiento).

- APLICACIÓN MIOENERGÉTICA: ya no se usa, pero eran para contracción muscular.

- APLICACIÓN ARTICULAR: se cambia la polaridad (tanto si es patología como si es artrosis).

***La principal indicación terapéutica de las corrientes diadinámicas: ANALGÉSIA SUPERFICIAL (previo a un buen diagnóstico).

***La principal contraindicación terapéutica de las corrientes diadinámicas: ENDOPRÓTESIS U OSTEOSÍNTESIS, MARCAPASOS (contraindicado en toda la electroterapia), PROBLEMAS CARDÍACOS, EMBARAZO, PROCESOS CANCEROSOS, TROMBOFLEBITIS.

BAJA FRECUENCIA EN ELECTROTERAPIA (ANALGÉSICAS).

  - CORRIENTE DE BERNARD O DIADINÁMICAS.

  - CORRIENTES ULTRAEXCITANTES DE TRÄBERT.

  - CORRIENTE DE LEDUC.

  - CORRIENTE DE LE GO.

  - CORRIENTE DE ALTO VOLTAJE.

  - ONDAS “H”.

  - MICROCORRIENTES.

  - CORRIENTE WETERWILLE.

  - CORRIENTE APERIÓDICAS DE ADAMS.

  - CORRIENTE  DE LAPIQUE.

  - TENS.

  - CORRIENTES ULTRAEXCITANTES DE TRÄBERT:

- Descripción:

Es una corriente MF rectangular, el pulso dura 2ms y la pausa 5ms, la frecuencia sería de:

F

- Técnica de aplicación:

    - Se utilizan electrodos de gamuza lo más grandes posibles, porque quiere que existan intensidades muy altas.

    - Intensidades elevadas: aumentamos 2 – 5 veces si el paciente se acomoda a la intensidad durante la primera mitad de la sesión. No debe superar los 30mA.

    - Duración: 15 – 20min. (dependerá también de la tolerancia del paciente).

    - Sensación tras el tratamiento: analgesia, fatiga muscular, peso…

POSICIÓN I: segmento cervical.

POSICIÓN II: segmento dorsal alta.

POSICIÓN III: segmento dorso lumbar.

POSICIÓN IV: segmento lumbo – sacro.

**Polo positivo en el lugar afectado.

- Efectos:

    - Reducción del dolor:

      - A intensidades muy altas.

      - Provoca una contracción muscular.

      - ESTIMULACIÓN SANGUÍNEA.

- Indicaciones:

    - Contracturas musculares (sobre la columna vertebral, zonas paravertebreles).

    - Neuralgias: algias por irradación.

- Contraindicaciones:

    - ENDOPRÓTESIS U OSTEOSÍNTESIS.

    - MARCAPASOS (contraindicado en toda la electroterapia).

    - PROBLEMAS CARDÍACOS.

    - EMBARAZO.

    - PROCESOS CANCEROSOS.

    - TROMBOFLEBITIS.

  - CORRIENTES DE LEDUC:

Es una corriente MF rectangular, el pulso dura 1ms y la pausa 9ms, la frecuencia sería de 100Hz.

  - CORRIENTES DE LE GO:

Es una corriente exponencial: asciende y desciende gradualmente la intensidad:

1º- 10ms de pulso y 30ms de pausa.

2º- 30ms de pulso y 50ms de pausa (estimulación de pequeños capilares y arterias).

  - CORRIENTE DE ALTO VOLTAJE (HV):

Varían también la diferencia de potencial (se utilizan electrodos adhesivos):

    - Fueron populares en los años 70.

    - Tienen un alto voltaje de aplicación (500v).

    - Se usan varios electrodos.

    - Son importantes en cicatrización de úlceras por decúbito y diabéticos.

  - ONDAS “H” (HWT – H WAVE THERAPY)

Se utilizan electrodos adhesivos. Es una onda DF cuyo pulso es de 5.6ms, la pausa es de 489ms y su frecuencia es de 2Hz.

Se usan en neuropatía diabética, con tratamientos largos (aproximadamente de 30min).

  - MICROCORRIENTES (MENS O LIS):

Se caracterizan por tener intensidades muy bajas, menores de 1mA:

    - Apenas son perceptibles.

    - Tienen pulsos fonógrafos rectangulares: 1 / 500ms (2Hz).

    - Las puede tener el paciente hasta 24 horas.

    - El efecto analgésico que muchos le atribuyen está en duda.

    - Favorece el retraso en la consolidación de fracturas.

    - Es importante en la cicatrización de úlceras.

  - CORRIENTES DE WATERWILLE:

Es la combinación de corriente continua y farádica:

  - CORRIENTE APERIÓDICAS DE ADAMS:

Efecto vasomotor y antiálgico (similar a las corrientes diadinámicas), actualmente está en desuso.

  - CORRIENTE DE LAPICQUE:

Son las más molestas: pulso 5ms, pausa 10ms (posee pulsos triangulares):

UNIDAD DIDÁCTICA III: BAJA FRECUENCIA ELECTROTERÁPICA (entre 1 – 100Hz): CORRIENTES ANTIÁLGICAS: TENS:

TEMA 6: ANALGESIAS EN BAJA FRECUENCIA:

TENS: ESTIMULACIÓN ELÉCTRICA TRANSCUTÁNEA:

1.  INTRODUCCIÓN.

2.  DEFINICIÓN.

3.  MECENISMOS DE ACCIÓN.

4.  CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS.

5.  TIPOS.

6.  INDICACIONES.

7.  CONTRAINDICACIONES.

1.  INTRODUCCIÓN:

Se investigaron a partir de 1960:

- Los primeros aparatos aparecieron en 1970:

  - Gran diversidad.

  - De fácil manejo.

- Uso portátil.

- Uso domiciliario.

- La anchura del pulso se mide en microsegundos 10-6seg. (μ segundos).

2.  DEFINICIÓN:

TENS: “Transcutaneous Electrical Nerve Estimulation” – “Electroestimulación Transcutánea” (antiálgica y analgésica).

3.  MECENISMOS DE ACCIÓN:

3. a)  Teoría de la Puente de Control de Melzack y Wall (“GATE CONTROL PAIN”):

Ronald Melzack: canadiense (1929 - …).

Patrick Wall: estadounidense (1925 - 2001).

Estudiaron las terminaciones nocirreceptivas (son de tipo C o amielínicas y las A delta).

Las A – α y las A – β tienen mayor velocidad de transmisión (provocan sensaciones de vibración, de presión…). Las TENS se transmiten por las A – δ y las A – β.

Las células T de la sustancia gelatinosa de la parte posterior de la médula, inhiben las sensaciones hacia vías superiores y en consecuencia las TENS provocan esta inhibición.

***No solo hay informaciones aferentes, sino que también, en esas mismas fibras, hay un circuito de información que va de la corteza a la médula.

3. b)  Teoría de la liberación de endorfinas de Sjölund y Eriksson:

Las TENS aplicadas en un dolor crónico provocan un aumento de las endorfinas (que incrementan las sensaciones de placer) en largas sesiones (además tenemos que tener en cuenta la estimulación positiva del fisioterapeuta sobre el paciente).

3. c)  Depresión Post – excitatoria del Sistema Ortosimpático de Sato y Schmidt:

El sistema ortosimpático, ante un dolor crónico, está exacerbado. Tras los TENS hay una disminución de la actividad de l sistema ortosimpático.

4.  CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS:

- Corriente alterna: tiene una fase positiva (+) y otra negativa (-), son apolares, no producen quemaduras:

- Baja frecuencia: 1 – 150Hz.

- Intensidad: 1 – 100mA.

- Anchura del pulso: 50 – 400 μ seg.

- APOLARES.

- FORMAS DE LA ONDA:

- BIFÁSICA SIMÉTRIACA: (no hay fenómeno polar).

- BIFÁSICA ASIMÉTRICA COMPENSADA:

- ALTERNA:

5.  TIPOS:

5. a)  Estimulación bifásica de alta frecuencia (Hight Rate):

TENS CONVENCIONAL.

5. b)  Estimulación bifásica de baja frecuencia (Low Rate):

TENS DE ACUPUNTURA.

5. c)  Burst – Trenes de impulso.

5. d)  Modulados.

5. e)  PENS (electroestimulación percutánea): se realiza con electrodos de aguja.

6.  INDICACIONES:

- Antiálgica / analgésica: para algias vertebrales, neuralgias, hombro doloroso, dolor tumoral (no contraindicado el TENS), distrofia simpático refleja, cicatrices dolorosas, miembro fantasma, muñón doloroso.

- Dolores postraumáticos.

- Disminorrea primaria.

- Dolor crónico.

- Pseudoartrosis y retraso en la consolidación.

- Cicatrización de heridas.

7.  CONTRAINDICACIONES:

- MARCAPASOS.

- No se utiliza en la estimulación del área cardiaca en cardiópatas (en ningún paciente).

- No se estimula el seno carotideo.

- No se estimula la zona anterior del cuello.

- No se estimulan las mucosas.

- Precaución en caso de hipersensibilidad cutánea.

- Falta de cooperación (niños, ancianos, demencias…).

- Precaución en la zona temporal por los vértigos.

- Implantes para incontinencia.

- Parkinson.

UNIDAD DIDÁCTICA IV: MEDIA FRECUENCIA ELECTROTERÁPICA (entre 1000 – 100000Hz): TEMA 7: CORRIENTES EXCITOMOTORAS DE BAJA FRECUENCIA:

- A-BAJA FRECUENCIA:

1 Hz a 1.000 Hz

- B-MEDIA FRECUENCIA:

1.000 Hz a 100.000 Hz

- C-ALTA FRECUENCIA:

100.000 Hz a 3.000 MHz

1- EFECTO EXCITO – MOTOR.

2- CLASIFICACIÓN SEGÚN LA FORMA DE LA ONDA:

2. A) IMPULSOS RECTANGULARES.

2. B) IMPULSOS SENOIDALES.

2. C) IMPULSOS PROGRESIVOS.

3- DOSIFICACIÓN.

4-

4. A) INDICACIONES.

4. B) CONTRAINDICACIONES.

5- DIFERENCIAS ENTRE TENS Y EMS.

6- EFECTO EXCITOMOTOR CON MEDIA FRECUENCIA.

7- ELECTROESTIMULACIÓN DINÁMICA EN EL DEPORTE.

1- EFECTO EXCITO – MOTOR:

Se produce contracción muscular producida por una excitación eléctrica externa:

- Músculo normal: para potenciarlo más.

- Músculo atrófico sin problemas de inervación: se produce una electroestimulación neuromuscular, un electrodo se coloca en el nervio y el otro en el músculo.

- Músculo denervado: posee problemas de inervación y provoca que el músculo no se contraiga, se produce una electroestimulación muscular, ya que se pueden colocar los electrodos directamente sobre el músculo para provocar la estimulación directa.

- La electroestimulación es la provocación de una contracción de un músculo concreto o de un grupo muscular con la aplicación de una corriente eléctrica.

- Mecanismos de acción de la electroestimulación (1):

- Periodo refractario: es la duración del proceso bioeléctrico que se produce en una célula muscular tras una despolarización:

- Periodo refractario de fibras lentas: 20ms.

- Periodo refractario de fibras rápidas: 4 – 5ms.

*Tenemos que buscar una contracción mantenida.

- Mecanismos de acción de la electroestimulación (2):

- No existe respuesta contractil si estamos en el periodo refractario.

2- CLASIFICACIÓN SEGÚN LA FORMA DE LA ONDA:

2. A) IMPULSOS RECTANGULARES:

- Monofásicos: no los utilizamos.

- Bifásicos: usamos éstes:

- Simétricos.

- Asimétricos.

2. B) IMPULSOS SENOIDALES:

- Diadinámicas: están en desuso.

2. C) IMPULSOS PROGRESIVOS:

- Triangulares:

- Exponenciales:

***Los impulsos progresivos se usan en músculos denervados, porque si los ponemos en músculos sanos éstos pueden acomodarse.

3- DOSIFICACIÓN:

Tiempo de contracción de 6 – 8seg y tiempo de relajación de al menos el doble.

Para que sea eficaz la contracción tiene que ser al menos del 60% de la capacidad máxima de contracción del músculo. Para esto le ayudamos con un estímulo activo, contribuyendo también nosotros.

3. A) PARA MÚSCULOS NORMALES O STRÓFICOS SIN PROBLEMAS DE INERVACIÓN:

Pulsos rectangulares:

- Fibras fásicas: frecuencia mayor de 65Hz.

- Fibras tónicas: frecuencia entre 30 – 45Hz.

***Primero se realiza en las fibras tónicas.

3. B) PARA MÚSCULOS DENERVADOS:

Pulsos de rampa progresiva:

- Impulsos triangulares.

- Impulsos exponenciales.

4-

4. A) INDICACIONES:

- Mejorar el riego sanguíneo.

- Relajar la musculatura.

- Tonificar musculatura sana.

- Potenciación muscular.

- Prevención de la atrofia muscular.

- Tratamiento de atrofia muscular.

- Tratamiento de músculos denervados.

- Realizar electrodiagnóstico.

4. B) CONTRAINDICACIONES.

- Lesiones agudas: a nivel muscular, óseo…

- Periodos de recuperación.

- Lesiones piel.

- ¿osteosíntesis? (encima de las placas no se coloca, pero si se puede poner cerca para que contraiga la musculatura cercana).

5- DIFERENCIAS ENTRE TENS Y EMS:

| TENS (son más baratos) | EMS (son más caros) |
| --- | --- |
| MODULACIÓN | NO MODULACIÓN |
| ANALGÉSICO | EXCITO – MOTOR |
| MÁS TIEMPO DE APLICACIÓN | MENOS TIEMPO DE APLICACIÓN |
| ANCHURAS DE PULSO MÁS BAJAS (-300µseg) | ANCHURAS DE PULSO AMPLIAS (250 - 500µseg) |
| NO HAY TIEMPO DE PAUSA | EXISTE UN TIEMPO DE CONTRACCIÓN Y UNO DE PAUSA |
| PULSO RECTANGULAR | PULSO RECTANGULAR |
| ALTA O BAJA FRECUENCIA | FIBRAS FÁSICAS (35 – 40Hz) O TÓNICAS (MÁS DE 65Hz) |

6- EFECTO EXCITOMOTOR CON MEDIA FRECUENCIA:

TEMA 9: terapia analgésica de media frecuencia. Corrientes interferenciales. Características: frecuencia entre 2000 – 2500Hz.

CARACTERÍSTICAS:

- Frecuencia: 2500Hz.

- Tiempo de contracción:

-- Cortos: atrofia músculo débil (3 – 4seg).

-- Largos: potenciación muscular (6seg).

- Tiempos de pausa:

-- Cortos: atletas, deporte… (ratios 1/1).

-- Largos: atrofias… (ratios 1/2 ó 1/3).

***Se usan más los pulsos rectangulares en la baja frecuencia.

7- ELECTROESTIMULACIÓN DINÁMICA EN EL DEPORTE:

- OBJETIVOS:

1º	Potenciación muscular:

- Contracción voluntaria + contracción externa.

2º	Imitar las condiciones fisiológicas de la contracción voluntaria.

- CORRIENTE:

- Impulsos bifásicos y simétricos.

- Frecuencia:

- Fibras lentas: 30 – 45Hz.

- Fibras rápidas: más de 65Hz.

- 350µseg.

- ELECTRODOS:

- Tamaño.

- Colocación:

- Punto motor: es la zona más excitable del músculo, donde la contracción es mayor (es el sitio por el que penetra la motoneurona y es la parte más alta y más abultada del músculo).

- EJERCICIOS (de más sencillos a más difíciles):

- Extensión de rodilla en banco con resistencia manual.

- Extensión de rodilla en banco con carga.

- Extensión de rodilla en apoyo monopodal:

- Sin carga.

- Con carga.

- Extensión de rodilla con apoyo monopodal sobre Böhler.

- Subidas a banco:

- Sin carga.

- Con carga.

- Contracción isométrica y excéntrica.

***El trabajo excéntrico desarrolla la fuerza del tendón…

***Durante el trabajo excéntrico se soporta una mayor intensidad que en trabajos concéntricos…

***Tiene un dispositivo de aplicación intencionada, que es el mismo dispositivo que hay para detener el aparato en caso de emergencia, pero en este caso realiza la función contraria; activa el paso de corriente…

- SESIÓN DE TRABAJO:

- Diálogo con el entrenador y/o preparador.

- Cuidado con el periodo de temporada.

- Series:

- 2 ó 3 por ejercicio.

- Repeticiones:

- De 6 a 15.

- Banco de resistencia:

- 4seg de contracción, 6 de recuperación; 2 · 10 repeticiones; 2min de tiempo de recuperación.

- Apoyo monopodal con cargas:

- 4seg de contracción, 6 de recuperación; 2 · 10 repeticiones; 2min de tiempo de recuperación.

- Subida al banco con cargas:

- 3seg de contracción, 6 de recuperación; 2 · 10 repeticiones; 2min de tiempo de recuperación.

- Contracción excéntrica:

- 4seg de contracción, 10 de recuperación; 2 · 10 repeticiones; 2min de tiempo de recuperación.

***Tiempo de recuperación entre dos ejercicios es de 4min a una frecuencia de entre 2 y 10Hz.

***Cada tres días de sesión se sube la carga.

UNIDAD DIDÁCTICA III: CORRIENTES VARIABLES DE BAJA FRECUENCIA ELECTROTERÁPICA (objetivo principal contracción, no analgesia): TEMA 7: CORRIENTES DE MEDIA FRECUENCIA:

- A-BAJA FRECUENCIA:

1 Hz a 1.000 Hz

- B-MEDIA FRECUENCIA:

1.000 Hz a 100.000 Hz

- C-ALTA FRECUENCIA:

100.000 Hz a 3.000 MHz

1- CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DE LA MEDIA  FRECUENCIA.

2- CORRIENTES MF. MÁS UTILIZADAS EN ELECTROTERAPIA

2-1 CORRIENTES INTERFERENCIALES

2.1.1- DEFINICION

2.1.2- CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

2.1.3- MÉTODOS DE APLICACIÓN

2.1.4- EFECTOS FISIOLÓGICOS

2.1.5- INDICACIONES

2.1.6- PRECAUCIONES

2.1.7- CONTRAINDICACIONES

2.2 CORRIENTES DE KOTH

2.3 CORRIENTES DE 5.000 Hz-MEGA-A

1- CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DE LA MEDIA  FRECUENCIA:

- Despolarización selectiva de fibras gruesas: Lullies “cuanto más un aumento de la velocidad de transmisión del impulso”.

- En la media frecuencia, cuanta más frecuencia menos resistencia ofrece la piel; con lo cual se obtiene un efecto más profundo.

- Menor resistencia de la piel.

- Mayor profundidad.

- Despolarización asincrónica: cada pulso eléctrico no se corresponde con un potencial de acción; según Gildem, si el pulso continúa mucho tiempo la fibra nerviosa se fatiga y no se produce excitación. (despolarización sincrónica: a la vez que se produce impulso eléctrico hay excitación, se da en la baja frecuencia).

- Efecto Gildemeister.

- Inhibición de Wedensky.

  - Gran diversidad.

  - De fácil manejo.

2- CORRIENTES MF. MÁS UTILIZADAS EN ELECTROTERAPIA

2-1 CORRIENTES INTERFERENCIALES

Fueron creadas por Hans Nemec en 1950 (austriaco), también son llamadas corrientes NEMECTRODÍNICAS.

2.1.1- DEFINICION

Son dos corrientes alternas sinusoidales MF (monofásicas) e interaccionan entre sí.

Este fenómeno ocurre cuando se aplican dos o más oscilaciones simultáneas al mismo punto/s de un medio.

2.1.2- CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

A - FRECUENCIA FIJA  F 1=4000 Hz

B - OSCILA ENTRE      F2 = 4000- 4250 Hz

  - FRECUENCIA PORTADORA: F1+½ F

  - FRECUENCIA DE MODULACIÓN DE LA AMPLITUD: AMF=  F= F 1 - F2

  - AMF = FRECUENCIA DE  TRATAMIENTO (BAJA FRECUENCIA).

- TIPOS DE MODULACIÓN:

1. MODULACIÓN EN AMPLITUD

2. POR LA FORMA DE DE LA ONDA MODULACIÓN:

2. a-  M. SINUSOIDAL

2. b-  M. CUADRANGULAR

2. c-  MODULACIÓN TRIANGULAR

3- MODULADAS EN  AMPLITUD Y FRECUENCIA

4-MODULACIONES AGRUPADAS EN TRENES O RÁFAGAS

2.1.3- MÉTODOS DE APLICACIÓN

- MÉTODO BIPOLAR:

- Dos polos:

- Las 2 corrientes alternas se superponen dentro del aparato.

- Corriente que sale del equipo está modulada al 100%.

- MÉTODO TETRAPOLAR:

El aparato produce dos corrientes alternas no moduladas y cuando se superponen en el tejido se produce la interferencia.

La modulación depende de la dirección de las corrientes y varía del 0% al 100% (sólo en las diagonales se produce modulación al 100%).

- MÉTODO DE RASTREO CON VECTOR AUTOMÁTICO:

El rastreo del vector automático se creó para aumentar la región de estimulación activa.

2.1.4- EFECTOS FISIOLÓGICOS

- Sobre la piel: al ser corrientes alternas de frecuencia media y ser corrientes apolares (poseen parte positiva y negativa):

  - No se produce hiperemia.

  - No existe peligro de quemadura.

  - Son mejor tolerables por el sujeto.

  - Se puede aumentar la intensidad para producir efectos en profundidad.

- Efecto articular:

  - Evita alteraciones articulares:

- Mejora la nutrición del cartílago.

- Produce analgesia.

- Efecto vibratorio:

  - Produce micromovilizaciones.

  - Se puede usar en algias vertebrales.

- Efectos sobre el sistema nervioso:

  - Efecto analgésico:

- Estimula selectivamente fibras aferentes mielinizadas.

- Disminuye el sistema ortosimpático, con lo cual interviene en la normalización del sistema nervioso vegetativo.

- Mejora la circulación.

- Efectos sobre el músculo liso:

  - (se pude usar para dolores premenstruales).

  - Puede abarcar amplias zonas.

  - Se deben usar intensidades muy bajas.

  - Produce contracciones reflejas de vasos sanguíneos*.

  - Si usamos intensidades muy altas podemos tetanizar el músculo liso, interfiriendo en el peristaltismo visceral.

  - Cuidado con aplicaciones abdominales, podría ser una contraindicación.

- Efectos sobre el tejido conjuntivo:

  - Se influye sobre él indirectamente por contracción muscular.

  - Se puede alargar mantenido la tensión durante un tiempo determinado.

  - Libera adherencias y  aumenta la elasticidad.

2.1.5- INDICACIONES

- Analgesia .

- Relajación muscular .

- Elongación muscular.

- Liberaciones articulares.

- Bombeo circulatorio.

- Aumento y mejora del trofismo local.

- Eliminación de derrames articulares (ni  agudos ni sépticos).

- Potenciación muscular.

2.1.6- PRECAUCIONES

- Osteosíntesis en las zonas cercanas al área a tratar.

- Cuidado con glándulas y ganglios (secreción hormonal).

- Cuidado con  cavidades que contengan:

- LÍQUIDOS.

- AIRE (PORQUE SON BUENOS CONDUCTORES).

2.1.7- CONTRAINDICACIONES

- Marcapasos

- Procesos inflamatorios agudos

- Procesos infecciosos

- Roturas tisulares recientes

- Tromboflebitis

- Procesos tumorales

- Endoprótesis y osteosíntesis en la  zona a tratar

- En zonas que puedan afectar a la gestación, DIU

- No aplicar sobre el área cardiaca

- No invadir el SNC o centros vegetativos importantes

2.2 CORRIENTES DE KOTH

- Corrientes alternas cuadrangulares de media frecuencia.

- En 1970, fue koth el primero que las utilizó con un efecto excitomor.

- También llamas “corrientes rusas” o “estimulación rusa”, porque su primera aplicación fue en deportistas rusos.

- La frecuencia de la corriente portadora es de 2500Hz (en caso de actuar sobre el nervio: 1000Hz).

- Se modula en trenes de impulso, con una duración de 20 milisegundos. Y una frecuencia de 50 trenes/seg.

- Se aplican en caso de querer conseguir un incremento de fuerza muscular, incluso hipertrofia, en músculos sanos o atrofiados.

2.3 CORRIENTES DE 5.000 Hz-MEGA-A

Es una corriente alterna, senoidal de media frecuencia a 5.000 Hz.

Se aplica sobre un trayecto nervioso o la  zona de dolor a intensidad de sensación de cosquilleo o picazón, sin llegar al dolor.

Produce una analgesia rápida y poco duradera, pero por su profundidad, casi de anestesia, permite en muchos casos movilizaciones articulares o de adherencias que serían muy molestas para el paciente.

Pulsos MegaA

Tienen forma senoidal bifásica y son, por tanto, pulsos compensados. En duraciones de 100 a 500 microsegundos y frecuencias de 1 a 200 Hz, tienen las mismas posibilidades del TENS , con mayor aceptación por muchos pacientes.

- Corriente alterna, senoidal.

- F= 5.000 Hz.

- Se aplica sobre trayecto nervioso o punto doloroso.

- A alta intensidad. (no dolor).

- Analgesis rápida (poco duradera).

- Muy profunda (movilizaciones articulares).

UNIDAD DIDÁCTICA V: 				         	05/05/2008 ALTA FRECUENCIA ELECTROTERÁPICA (entre 100000–3000MHz):

TEMA 10: MICRO ONDA Y ONDA CORTA:

- A-BAJA FRECUENCIA:

1 Hz a 1.000 Hz

- B-MEDIA FRECUENCIA:

1.000 Hz a 100.000 Hz

- C-ALTA FRECUENCIA:

100.000 Hz a 3.000 MHz

1- ASPECTOS BIOFÍSICOS.

2- ALTA FRECUENCIA USADA EN ELECTROTERAPIA (entre 100000–3000MHz, SE USA 106Hz).

1- ASPECTOS BIOFÍSICOS:

Las oscilaciones de la alta frecuencia:

- No causan despolarización de las fibras nerviosas.

- Inexcitabilidad del sistema neuromuscular: características de la alta frecuencia.

- TERMOTERAPIA PROFUNDA.

- Al poseer una frecuencia alternante tan elevada, las estructuras nerviosas y musculares no pueden reaccionar. Pero la energía electromagnética puede convertirse en energía térmica dentro del tejido corporal. Las anteriores formas de electroterapia, producían calor en la piel y tejidos celular subcutáneo. La alta frecuencia atraviesa la piel, calentando más las zonas orgánicas de componente acuoso. La piel y la grasa, apenas se calientan. Aunque el sujeto no detecte el calor (las sensaciones térmicas las recibe sobre todo a nivel de la piel), no quiere decir que éste no se produzca.

2- ALTA FRECUENCIA USADA EN ELECTROTERAPIA (entre 100000–3000MHz, SE USA 106Hz).

- Mecanismos de acción de la alta frecuencia:

- Corrientes de conducción: “Ley de Joule” Q = I2 · t · R

- Corrientes de desplazamiento: mediante el método capacitativo, por dos condensadores; entre ellos se crea un campo eléctrico (las moléculas vibran a 27MHz). Se genera también calor en las estructuras profundas debido a lo anterior. (ONDA CORTA)

27MHz

CONDENSADOR

- Corrientes de inducción:

INDUCCIÓN: cuando utilizamos en la onda corta un tipo de electrodos llamados solenoides (tienen una separación de 15cm entre cada vuelta). Alrededor de esta bobina pasa una corriente de alta frecuencia generando un campo magnético, y éste a su vez genera calor dentro de los tejidos.

Si que llega temperatura al músculo, pero también se calienta la grasa en proporción 1:1.

Si en vez de utilizar solenoides utilizamos circuploides, todo el calor se queda en el músculo, aumentando su temperatura.

- SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE LA MICRO ONDA:

Constituido por un cilindro metálico, en el que existen unos orificios u oquedades dispuestos de una forma radial, y que comunican todos con una cavidad mayor que ocupa el centro del cilindro. El cilindro metálico se conecta al polo positivo (ánodo). El cátodo (-) está formado por un filamento metálico (níquel cubierto de óxido de bario y estroncio) que ocupa el eje del cilindro en la cavidad central. El cilindro está comprendido entre dos polos de un electroimán

Al establecer el paso de corriente, los electrones que salen del cátodo (y que de no estar bajo la influencia de un campo magnético se dirigen al ánodo en dirección rectilínea, realizan ahora una trayectoria circular y al introducirse por las cavidades se mueven en forma de remolino. Toda carga eléctrica en movimiento se mueve en forma de remolino. Toda carga eléctrica en movimiento crea un campo electromagnético y esta es la razón por la que un electrón en movimiento circular antes de llegar al ánodo produce una radiación electromagnética, que es el radar.

La frecuencia de la radiación depende del tamaño de las cavidades y la corriente se produce por medio de un condensador hasta un cable coaxial desde el cual se realiza la aplicación terapéutica.

Para obtener unos buenos resultados en el tratamiento con corriente de alta frecuencia, es necesario que la dosificación y la duración del tratamiento sean adaptados individualmente. Pero la regla de oro es la sensación del paciente. Nunca deberá sobrepasar el grado de tolerancia, y tampoco ha de ser inferior a la percepción. Cuanto más agudo sea un proceso menos intensidad y tratamiento más cortos y cuanto más crónica podemos ponerle más intensidad y tiempos más largos.

| Dosis “submitis”-I | Apenas imperceptible | Agudas |
| --- | --- | --- |
| Dosis “mitis”- II | Apenas perceptible | subagudas |
| Dosis “normalis” -III | Percepción Agradable | normales |
| Dosis “Fortis” - IV | Percepción fuerte | Crónicas |

- Autores como Michael Faraday y Robert Maxwell, en el siglo XIX, describirán los campos electromagnéticos:

Todo campo eléctrico     Crea un campo magnético.

Todo campo magnético  Crea un campo eléctrico

- OTROS TIPOS DE CORRIENTES DE ALTA FRECUENCIA:

- Corrientes D´Arsonval: (1 MHz).

- Corrientes de Diatermia: (10 MHz).

- Onda Corta: 27 MHz     (= 11 m).

- Microondas: 2450 MHz  (= 12´2 cms).

UNIDAD DIDÁCTICA VI: TEMA 12: MAGNETOTERAPIA:

1- RECUERDO HISTÓRICO.

2- CONCEPTO.

3- BASES FÍSICAS DE LA MAGNETOTERAPIA.

4- EFECTOS BIOLÓGICOS DE LA MAGNETOTERAPIA:

A-NIVEL BIOQUÍMICO.

B-NIVEL CELULAR.

C-NIVEL ORGÁNICO:

C. 1- Efecto sobre los huesos y colágeno.

C. 2- Efecto sobre la fibra muscular.

C. 3- Efectos sobre el sistema nervioso.

5- UNIDADES DE MAGNETOTERAPIA. NORMAS DE APLICACIÓN.

6- INDICACIONES.

7- CONTRAINDICACIONES.

1- RECUERDO HISTÓRICO:

- En la antigua Grecia:

Ya era conocida la magnetita y el efecto de los imanes (ciudad de magnes –asia menor).

- En China desde la antigüedad se conocen las propiedades del imán- brújula).

- Paracelso en el s. XVI usaba imanes en sus tratamientos.

- Año 1600, W. Gilbert escribe “de magnete”.

- S. XVIII, Mesmer, aplica la imanterapia, habla del  “magnetismo animal”.

- S. XIX con el estudio de las corrientes alternas: se descubre que a partir de corrientes alternas se producen campos magnéticos.

- 1819, Oersted: las corrientes eléctricas en los conductores producen los mismos efectos que los imanes permanentes: se unifica el estudio del magnetismo y electrodinámica.

- Ampère: los campos de los imanes permanentes se deben a corrientes microscópicas de los átomos.

- Faraday, Maxwell y Gauss establecen las bases de sus aplicaciones prácticas.

- S. XX: Barnothy, estudia el efecto biológico de los campos magnéticos. (Lenzi, Basset, Warnke, Nasa).

2- CONCEPTO:

# “Técnica terapéutica consistente en aplicar Campos  magnéticos artificiales sobre una zona del organismo”.

- Magnetoterapia: campos magnéticos producidos por corrientes eléctricas.

- Imanterapia: aplicación de campos magnéticos a través de imanes.

- Magnetóforos: discos magnéticos (de tamaño variable) que se colocan sobre el organismo, produciendo sobre él un campo magnético local. La intensidad es de hasta 500 gauss produciendo un efecto analgésico  y antiinflamatorio.

3- BASES FÍSICAS DE LA MAGNETOTERAPIA:

CAMPOS MAGNÉTICOS:

Región del espacio en la que se manifiestan los fenómenos magnéticos.

En la tierra existe un campo magnético terrestre en el que se sitúan todos los seres vivos de 0´5 gauss y constante.

La magnetoterapia reproducirá los efectos del campo magnético terrestre, pero a través de intensidades superiores  y con distintas modificaciones.

En la magnetoterapia se usan generalmente: campos magnéticos pulsátiles, frecuencia entre 1-100 Hz y de intensidad entre 5-100 gauss.

Cuando una corriente eléctrica atraviesa un hilo conductor, genera un campo magnético, perpendicular a dicho hilo.

Densidad  de este campo magnético creado en un punto dado directamente proporcional a la distancia de ese punto al hilo conductor.

Si con el hilo conductor realizamos una espiral obtenemos un:

SOLENOIDE: conjunto de hojas magnéticas sucesivas, ordenadas por su polaridad “norte –sur”.

Sentido de las líneas del campo magnético:

REGLA DE MAXWELL :

El sentido de las líneas de fuerza del campo magnético creado por una corriente, lo determina el movimiento de un sacacorchos (que avanza en el sentido de la corriente).

En el interior del solenoide: se crea un campo magnético uniforme, orientado paralelamente al eje de la espiral que lo forma.

Intensidad del campo magnético:(H)

H= N · I / L

N= Nº de espiras del solenoide.

I= Intensidad del campo eléctrico.      H= AMPERIOS · Nº DE ESPIRAS

L= Longitud del solenoide.                                       METROS

La intensidad (H) se mide en  1GAUSS = 1 OERSTED.

1 GAUSS = 10-4 TESLA.       (1 MICROTESLA=10 MILIGAUSS)

Campo magnético generado:

Variará en función de la corriente que lo genera:

C.C.: campo magnético continuo.

C.A: campo magnético pulsante. (+ usado).

El efecto de un campo magnético sobre un cuerpo:

Depende de las propiedades del mismo:

- SUSCEPTIBILIDAD MAGNÉTICA.

- PERMEABILIDAD MAGNÉTICA.

- MATERIALES DIAMAGNÉTICOS: (S.m.-).

Al ser sometidos a campos magnéticos, se imantan poco (Bi,Cu, membranas celulares).

- MATERIALES PARAMAGNÉTICOS: (S.m.+),Al,Na.

- MATERIALES FERROMAGNÉTICOS: (SM+,fuera ) Fe, Hemoglobina.

4- EFECTOS BIOLÓGICOS DE LA MAGNETOTERAPIA:

Usamos corriente alterna, para aprovechar el componente magnético, con mínima actuación térmica del campo eléctrico.

Usamos baja frecuencia, porque el campo magnético es más intenso que el  eléctrico.

Las líneas magnéticas atraviesan el organismo, llegando a su profundidad.

Los efectos biológicos de la magnetoterapia actúan  a:

A-NIVEL BIOQUÍMICO.

B-NIVEL CELULAR.

C-NIVEL ORGÁNICO.

A-NIVEL BIOQUÍMICO:

- Desviación de las partículas con carga eléctrica en movimiento. (Reorientación de los dipolos eléctricos).

- Producción de corrientes eléctricas inducidas: intra y extracelulares.

- Efecto piezoeléctrico sobre hueso y colágeno.

- Aumento de la solubilidad de distintas sustancias en agua.

B-NIVEL CELULAR:

- Estímulo general del metabolismo celular: (Estimula el trofismo celular- estimulando la síntesis de ATP, AMPc, ADN, (Síntesis protéica), y de Pg (efecto antiinflamatorio)).

- Normalización del potencial de membrana alterado. (estimula el flujo iónico a través de la membrana, Ca++,Na+,K+ .

(En condiciones patológicas se altera la bomba Na/k).

C- A NIVEL ORGÁNICO:

C. 1- Efecto sobre los huesos y colágeno:

El hueso y el colágeno absorben los campos magnéticos de una forma especial, originado pizoelectricidad que estimula todos los procesos reparativos y funcionales propios. De este modo, y en relación al tejido óseo, la magnetoterapia, tiene dos indicaciones muy importantes:

- La reparación de las fracturas, con una rápida estimulación del callo óseo, que es de especial importancia en la pseudoartrosis. El efecto específico del campo magnético en la formación de callo óseo, se debe tanto a la acción magnética directa como a la acción eléctrica del campo inducido. También los campos magnéticos estimulan la formación de miocitos y fibroblastos que son los encargados de estimular el colágeno, que a su vez favorecerá la formación del calló óseo.

- Por su efecto específico sobre el metabolismo del calcio, que es de interés en la osteoporosis.

- El aumento de fibras colágenas favorecerá los procesos de cicatrización.

C. 2-Efecto sobre la fibra muscular:

Se describen efectos vasodilatadores profundos, lo que se traducirá en un aumento del aporte sanguíneo y de oxígeno al músculo, lo que provocará un aumento de la relajación de la fibra muscular, tanto estriada como lisa.

C. 3- Efectos sobre el sistema nervioso.

Distintos autores refieren efectos relajantes, reguladores de la secreción hormonal y activación del sistema inmunitario. Estos efectos están en estudio y sin confirmar totalmente, presentando una gran variabilidad interindividual.

5- UNIDADES DE MAGNETOTERAPIA. NORMAS DE APLICACIÓN:

Para tratamientos médicos variables empleamos:

- campos magnéticos variables.

- de baja intensidad (1 a 100 gauss).

- baja frecuencia (1-100 Hz).

- con una sola polaridad (norte o sur), o con las dos.

- temporizador (sesiones de hasta 60 m´).

- aplicador: solenoide incluido en un cilindro de plástico. (20 cm.)/ (60 cm).

- la  zona a tratar se introduce en el solenoide.

- tiempo: 15 a 30 m´ aplicaciones localizadas

30 a 60 m´en aplicaciones generalizadas.

- sesiones diarias y número total variable (pocas sesiones procesos agudos y subagudos más sesiones para procesos crónicos).

- máx 30 sesiones, descansar 10 días.

- mejoría al final.

- el paciente no debe de tener metales durante la aplicación (se alterarían los campos magnéticos).

- no usar con campos magnéticos “sonotones”.

- pueden aparecer picos de dolor durante el trataminto (5ª o 10ª sesión) no alarmarse, aunque puede ser conveniente disminuir la intensidad.

- conviene poner la zona afectada cerca del solenoide.

- en aplicaciones en la cabeza o proximidades disminuir la intensidad de dosis, no el tiempo de tratamiento.

- los barridos provocan un efecto relajante. (campo continuo).

6- INDICACIONES:

- Ortopedia y Traumatología:

- Afecciones de la columna vertebral.

- Artropatías degenerativas.

- Reumatismos extraarticulares.

- Miositis y tendomiositis.

Osteoporosis.

Fracturas: se acelera el proceso de curación desde los primeros días.

Retardos de consolidación y psudoartrosis: (la presencia de placas o implantes metálicos no supone ninguna contraindicación, sólo pequeñas perturbaciones en el eje norte-sur del campo magnético).

(En negrita y subrayado los efectos más claramente demostrados de la magnetoterapia).

- Medicina Deportiva:

Contusiones, torceduras, contracturas musculares, tendinitis, etc.

- Dermatología y patología Vascular:

- Úlceras varicosas, postflebitis, arteriopatías.

- Quemaduras.

- Alteraciones de la circulación.

- Enfermedades de la piel: acné, psoriasis.

- Cirugía:

Aceleración del proceso de curación de las heridas.

- Alteraciones psicosomáticas.

Efectos no demostrados.

- Otorrinolaringología:

Sinusitis, síndromes vertiginosos..

- Neurología:

Neuralgias.

- Medicina Interna:

Bronquitis, asma bronquial, úlcera gástrica no sangrante, colitis ulcerosa, nefrosis.

7- CONTRAINDICACIONES:

No existen contraindicaciones absolutas, sí situaciones que requieren precaución:

- ENFERMOS CON MARCAPASOS.

- EMBARAZO.

- ENFERMEDADES VÍRICAS, MICOSIS.

- HIPOTENSIÓN.

- HEMORRAGIAS. (OJO MENSTRUACIÓN EN APLICACIONES ABDOMINALES).

- INFECCIONES EN FASE ACTIVA.

- TUMORES.

- ANGOR E INSUFICIENCIA CORONARIA.

- HIPERTIROIDISMO (EN APLICACIONES CERCANAS A ZONA ANTERIOR DEL CUELLO).

UNIDAD DIDÁCTICA VIi: TEMA 12: VIBROTERAPIA:

1- CONCEPTO.

2- CLASIFICACIÓN.

3- EFECTOS BIOLÓGICOS DE LA VIBROTERAPIA.

4- MECANISMOS DE PRODUCCIÓN Y DE APLICACIÓN.

5- BIBLIOGRAFÍA CIENTÍFICA.

6- BIBLIOGAFÍA.

1- CONCEPTO:

Vibroterapia: es la aplicación terapéutica de vibraciones mecánicas de baja frecuencia.

2- CLASIFICACIÓN:

- Según el modo de empleo:

- Vibraciones.

- Ultrasonidos.

- Ondas de choque.

- Según el efecto sonoro:

- Infrasonidos: por debajo de 20Hz.

- Sonidos audibles: entre 20 y 20000Hz.

- Ultrasonidos: por encima de 20000Hz.

3- EFECTOS BIOLÓGICOS DE LA VIBROTERAPIA:

- Analgesia: porque inhibe las vías de conducción del dolor.

- Eleva el umbral del dolor.

- Hipoestesia de origen central.

4- MECANISMOS DE PRODUCCIÓN Y DE APLICACIÓN:

- De forma manual: aplicando las vibraciones con nuestro cuerpo.

- De forma mecánica:

- Equipos portátiles:

- Cepillos de masaje: actúan con una frecuencia de menos de 100Hz y tienen un efecto analgésico.

- Equipos fijos:

- Sillón de masaje.

- MRM: Maquina de Relajación Muscular.

***Los manuales y los portátiles:

- Producen calor que deriva en un entumecimiento con una posterior analgesia.

- Ejercemos poca presión al inicio.

- Deberemos interrumpir la sesión en caso de molestia.

- La duración de la sesión es variable, hasta que la tolere el paciente o hasta que consigamos el efecto deseado.

5- BIBLIOGRAFÍA CIENTÍFICA:

- Conceptualización:

- Vibraciones mecánicas de baja frecuencia (Plaja, 2003).

- Ultrasonidos y ondas de choque.

- Son más eficaces las vibraciones de equipos que las vibraciones manuales (Dufour, 1997).

- Menos eficaces las mecánicas que las manuales (Belloch, 1971).

- Aumento de la potencia máxima (Issurim, 1999) utiliza vibroterapia a 44Hz.

- Mejora la fuerza (Bosco, 1996) utiliza vibroterapia a 50Hz.

- No mejora la fuerza (Humpries, 2004) utiliza vibroterapia a 50Hz.

- Vibración en reposo (Gabriel y colaboradores, 2002) utiliza vibroterapia a 60Hz y la utiliza como una forma de relajación.

- Más efectivo en la reducción del dolor (Jones, 2005).

UNIDAD DIDÁCTICA VIi: TEMA 13: ULTRASONIDOS Y ONDAS DE CHOQUE:

1- ULTRASONOTERAPIA.

2- EQUIPO GENERADOR DEL UNLTRASONIDO.

3- TÉCNICAS DE APLICACIÓN.

4- FUNDAMENTOS FÍSICOS:

4. 1- Longitud de la onda, velocidad y frecuencia.

4. 2- Divergencia.

4. 3- No uniformidad.

4. 4- Reflexión.

4. 5- Dispersión.

4. 6- Absorción.

4. 7- Cavitación.

5- EFECTOS SOBRE EL ORGANISMO:

5. 1- Mecánicos.

5. 2- Térmicos.

5. 3- Químicos.

6- EFECTOS BIOLÓGICOS Y TERAPÉUTICOS.

7- DOSIFICACIÓN.

8- SONOFORESIS.

9- INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES DEL ULTRASONIDO.

10- ONDAS DE CHOQUE.

1- ULTRASONOTERAPIA:

Su espectro está a partir de 20000Hz y nosotros usamos 1 ó 3 MHz.

- Concepto:

- Terapia ultrasónica: tratamiento fisioterapéutico mediante vibraciones mecánicas con una frecuencia de más de 20000Hz.

- Terapia del ultrasonforesis (iontoforesis): tratamiento médico con sustancias medicinales introducidas en el cuerpo mediante la energía ultrasónica.

2- EQUIPO GENERADOR DEL UNLTRASONIDO:

- Cuerpo principal del aparato:

- Circuito de generación de corriente.

- Panel frontal: nos permite dos posibilidades: continuo y pulsado; en este ultimo existían tres opciones:

- 100 Hz    2ms    20%   es decir; 2ms de pulso, 8ms de reposo en un ciclo total de 10ms; repitiéndose por tanto este ciclo 100 veces en un segundo (1000ms/10ms= 100 ciclos).

- 48Hz      4ms   20%

- 16Hz      12ms   20%

Casos agudos se utilizarían pulsos cortos muy repetidos buscando efectos mecánicos.

Casos crónicos se usan pulsos más largos y menos repetidos; se busca más efecto térmico que mecánico.

- En cuanto a la potencia nos ofrece también dos posibilidades: W / cm²  o   W.

- Cabezal o aplicador:

- Está formado por un transductor piezoeléctrico invertido.

- Existen dos tipos:

- De 1 MHz: BNR máximo 6, ERA 5 cm2.

- De 3MHz: BNR máximo 6, ERA 0.5 cm2.

***BNR: irregularidad del haz

***ERA: área de radiación efectiva

***EFECTO PIEZOELÉCTRICO: generación de una pequeña diferencia de potencial entre dos materiales cuando se someten a una tensión (si aplicamos vibración obtenemos electricidad).

***EFECTO PIEZOLELÉCTRICO INVERTIDO: al someter a algunos materiales a una corriente alterna se convierte en una fuente se sonido (vibraciones ultrasónicas).

3- TÉCNICAS DE APLICACIÓN:

- ACOPLAMIENTO AL ULTRASONIDO:

A. 1.  Acoplamiento directo: cabezal con gel.

A. 2.  Acoplamiento indirecto: en un recipiente con agua y el cabezal.

A. 3.  Acoplamiento mixto: guante de silicona, látex, preservativo…entre la piel del paciente y el cabezal (aplicamos gel tanto entre la piel y el guante como entre el guante y el cabezal).

- MODOS DE APLICACIÓN:

- Continuo.

- Pulsado.

4- FUNDAMENTOS FÍSICOS:

4. 1- Longitud de la onda, velocidad y frecuencia:

- Distinta velocidad según el medio que atraviese:

- 1500m/seg en solución salina.

- 350m/seg en el aire.

- V = F · λ

- 1MHz = 1.5mm.

- 3MHz = 0.5mm.

V = F · λ               λ = VF = 1500m/seg1000000Hz = 1.5mm

λ = VF = 350m/seg1000000Hz = 0.5mm

V = velocidad

F = frecuencia

λ = longitud de onda

***Según el medio que atraviese la vibración será diferente.

4. 2- Divergencia:

- El haz proyectado no es paralelo.

- La capa cercana o zona de Fresnel: más concentración de energía.

- La capa lejana o capa de Fraunhofer: la energía se encuentra más dispersa.

- Siempre buscamos colocar los parámetros basándonos en la energía de la capa lejana, que es la que de verdad afecta al paciente.

4. 3- No uniformidad:

- Índice de no uniformidad (BNR), indica las irregularidades que presenta el haz al salir del cabezal.

4. 4- Reflexión:

- Impedancia acústica, los medios que poseen una mayor impedancia acústica la energía se refleja.

- Ondas estacionarias: la onda incidente y la refleja coinciden.

***En la zona del periostio, si colocamos el cabezal perpendicular a la piel, podemos provocar dolor.

4. 5- Dispersión:

- Por dispersiones múltiples durante el trayecto.

- Se crean campos secundarios.

4. 6- Absorción:

- Coeficiente de absorción:

- Indica el grado de conversión de la energía en calor.

- Depende del tejido.

- Depende de la dirección del haz:

- Si es perpendicular puede ser tres veces mayor.

- Si se aplica con más del 15% de la inclinación es un ángulo crítico, y las ondas se transmiten paralelas a la piel, no se absorbe nada.

- Profundidad de penetración media (se absorbe el 50% del haz de ultrasonidos):

- 1MHz: 4cm de media (se absorbe menos).

- 3MHz: 2cm de media (se absorbe más).

|  | 1MHz | 3MHz |
| --- | --- | --- |
| MÚSCULO | 9mm | 3mm |
| GRASA | 50mm | 16.5mm |
| TENDÓN | 6.2mm | 2mm |

4. 7- Cavitación:

- Formación de burbujas de gas que pueden aumentar de tamaño y destruir las células.

- Sólo se observan en dosis altas.

- No se ponen ultrasonidos en cavidades cerradas.

5- EFECTOS SOBRE EL ORGANISMO:

5. 1- Mecánicos:

- Micromasaje celular.

- Modifica la permeabilidad celular, aumentándola y favoreciendo el metabolismo.

- Son más acentuados con frecuencias altas (1MHz = 1,7 bares; 3MHz = 20 bares).

5. 2- Térmicos:

- La energía del ultrasonido, a medida que entra en el organismo y se absorbe, se transforma en calor.

- Es mayor entre dos interfases (músculo – hueso, periostio); por esto cuando lo aplicamos en una zona fija duele mucho.

- Es mayor en la modalidad estacionaria (es doloroso inmediatamente).

- Existen tablas que a 1 vatio en forma continua, se calculó cuanto tiempo tarda en doler y a partir de ahí se sacaron los parámetros de la aplicación.

- Al realizar círculos durante la aplicación, la parte central se convierte en aplicación estacionaria y podemos causar daños.

5. 3- Químicos:

- Liberación desustancias químicas.

- Aumentando el metabolismo.

- Por desintegración de moléculas complejas.

6- EFECTOS BIOLÓGICOS Y TERAPÉUTICOS.

- Cambios en la actividad celular:

- Aumenta la permeabilidad de la membrana.

- Facilita la dispersión de acumulaciones líquidas y de edemas.

- Aumenta el metabolismo celular por la elevación térmica local.

- Aumenta la síntesis proteica en los fibroblastos (provoca mejoras en el tejido conjuntivo).

- Aumenta la extensibilidad del tendón.

- Efectos sobre la circulación y vasos:

- Provoca una vasodilatación.

- Aumento de la circulación local y regional.

- Efectos sobre el tejido nervioso:

- El nervio tiene absorción selectiva por ultrasonidos.

- Cambios en la velocidad de contracción:

- Con dosis altas aumenta.

- Con dosis bajas disminuye.

- Relajación del espasmo muscular (en dosis bajas).

- Aumenta la cronaxia.

- Acelera la recuperación axónica (0,5W/cm2).

- Efectos sobre el colágeno:

- Aumenta la extensibilidad:

- Del tendón.

- Del tejido cicatricial (en cicatrices contráctiles).

- Puede activar el proceso de desintegración del cartílago patológico (en continuo).

7- DOSIFICACIÓN:

- Valorar si el trastorno es crónico o agudo:

  - Crónico: buscamos efectos térmicos

  - Aguda buscamos efectos mecánicos.

En aguda pulsado hasta 20%

En subaguda pulsar 20-50%

En crónicas pulsar hasta un 80-continuo.

- Valorar la profundidad de la lesión:

  - Si el tejido afectado es profundo: usamos 1Mhz de frecuencia porque llega a zonas más profundas.

  - Si el tejido afectado es superficial: usamos el de 3MHz

- Valorar la superficie a tratar:

  - Si la zona a tratar es pequeña : elegimos el ERA más pequeño

  - Si la zona a tratar es amplia: elegimos el ERA más grande.

- La potencia de tratamiento: depende de los autores pero en general en las lesiones agudas se ponen las más bajas y en las crónicas las más altas:

  - Agudas: 0,1-0,3 W/cm²

  - Subagudas: 0,2-0,5 W/cm²

  - Crónicas: 0,3-0,8 W/cm²

- Área a tratar y tiempo de tratamiento: Debemos aplicar por cada cm ² un minuto de irradiación; es decir, en una zona de 20 cm² en la que utilizamos un ERA de 5 cm², la aplicación seria de 4 minutos (20/5=4).

Así el ultrasonido no sirve para zonas muy grandes ya que no se puede aplicar más de 15 minutos.

Si la aplicación fuese pulsada tendríamos que multiplicar el tiempo de tratamiento por el porcentaje de pulsación; por ejemplo, en el caso anterior,

Área=20cm²

ERA=5 cm			20 / 5 = 4 x 2= 8 min.

Pulsado al 50%

50% = 100/50 = 2min

Pulsado al 20%--------------→ 20/5=4 x 5= 20min. En este caso el tiempo sería excesivo por lo que podríamos dividir el tratamiento y hacer 10 minutos por la mañana y 10 por la tarde.

8- SONOFORESIS: (no lo hemos dado).

9- INDICACIONES:

- Ultrasonido pulsado: son tratamientos atérmicos, con micromasaje de células sin aplicación de calor, se usa para patologías agudas o subagudas.

- Ultrasonido continuo: son tratamientos térmicos, se aplica calor, en casos subagudos o crónicos.

- Lesiones postraumáticas: inflamación y dolor.

- Consolidación de fracturas: LIPUS:

- 0.03W/cm2.

- 1.5MHz.

- 1:4 (pulsado al 25%).

- Artrosis y artritis.

- Bursitis, capsulitis, tendinitis…

- Trastornos de los nervios periféricos:

- Neuropatías.

- Dolor de miembro fantasma (por bloqueo de la conducción nerviosa para eliminar dicho dolor).

- Trastornos de la circulación:

- Raynaud, Südeck…(tratamiento segmentario).

- Análisis de la piel:

- Cicatrices retráctiles.

- Dupuytren (alteración de los flexores de los dedos).

- Heridas abiertas:

- Aceleran la curación.

10- CONTRAINDICACIONES (según Rolf Hoogland):

10. 1- Contraindicaciones relativas:

- En epífisis (en caso de utilizarlo será a intensidad baja y con ultrasonidos pulsátiles).

- Pérdida de sensibilidad.

- Traumatismos iniciales.

- Tromboflebitis y varices.

- Inflamaciones sépticas.

- Diabetes (disminuye la glucemia).

- Prótesis:

- Metálicas (clavos o tornillos):

- No se usan dosis altas.

- Prótesis cementadas, plásticas o cerámicas:

- Es contraindicación absoluta con ultrasonidos continuos.

- Precaución al usarlo en modo pulsado.

10. 2- Contraindicaciones absolutas:

- Ojos.

- Corazón.

- Útero.

- Testículos.

- Tumores.

- Infecciones generalizadas.

- No aplicar en la zona lumbar en mujeres con la menstruación.

11- ONDAS DE CHOQUE.

- Concepto: son ondas acústicas que transmiten energía mecánica. Es una explosión controlada que genera un impulso sónico. Son similares a los ultrasonidos, pero con una frecuencia y densidad de energía más alta.

- Tipos de ondas de choque:

- Ondas de choque extracorpóreas (ESWT): se usan para la litotricia de riñón (rotura de las piedras del riñón), calcificaciones tendinosas, etc.

- Ondas de choque radiales (RSWT): las usamos más en fisioterapia. Podemos pasar una inflamación crónica a aguda para que sea más fácil la posterior recuperación (las ondas de choque aumentan la respuesta celular en la cadena inflamatoria).

- Efectos de las ondas de choque:

- Analgesia:

- Inmediata (durante la sesión).

- Tardía (es más duradera).

- Aceleración de la cicatrización y de la osteogénesis:

- Aumenta el metabolismo tisular.

- Reactiva la cicatrización y la revascularización.

- Efecto desfibrosante (similar al de los ultrasonidos y al cyriax).

- Resolución de calcificaciones (depósitos de calcio en el tendón):

- En supraespinoso, tendón de aquiles, espolón…

- Indicaciones:

- Tendinitis calcificante, tras más de 6 meses de tratamiento y con depósitos de calcio de al menos 1,5cm de diámetro (según Plaja).

- Espolón, calcáneo y fascitis.

- Tendinopatía aquilea, rotulianas, epicondilitis.

- Aplicación:

- Forma de la pistola.

- Aplicación con gel sobre la piel.

- Número de sesiones:

- Tres sesiones.

- Intervalo entre las sesiones 1 ó 3 semanas.