INFORME LABORATORIO

BT09

“ANÁLISIS ORGANOLÉPTICO Y    SET DE SOLIDOS”

”Calidad del Agua”

INTRODUCCIÓN

Durante esta experiencia, se podrán hacer estudios de 2 tipos, en un primer momento se hará un análisis organoléptico de las distintas muestras de agua,  analizando color, olor, aspecto y turbidez, dejando al gusto de lado por un motivo salubre.

En segunda instancia, se seleccionan las 3 muestras que posean un mayor contenido  solido, para justamente analizar tanto el contenido suspendido como disuelto en su valor de masa.

MATERIALES

- Cono Imhoff     	Nuez

- Anillo de hierro (para soporte del cono)

- Soporte universal

- Distintas muestras de agua, tanto potables como no

- Vaso precipitado		Embudo

- Papel Filtro

- Rejilla de asbesto. Trípode

- Tabla de análisis y correlación

PROCEDIMIENTOS

- Para el análisis organoléptico:

- Homogenizar la muestra y verter 1 litro en el cono de Imhoff.

- Guardar lo que resta para realizar el análisis organoléptico.

- Con la tabla de análisis y correlación aproximada, realizar el análisis organoléptico.

- Para la medición del set de sólidos:

  - Seleccionar las 3 muestras que posean mayor contenido solido.

  - Dejar decantar los sólidos en el cono de Imhoff durante 2 horas.

  - Masar 6 vasos precipitados y registrar los datos.

  - Tomar una alícuota de 100 ml de la muestra directo desde el cono (tomarla desde la parte superior del cono).

  - Llevar la muestra a sequedad en un vaso precipitado.(masa 1)

  - Tomar otra alícuota de 150 ml del cono de Imhoff y filtrarla.

  - Llevar 100 ml de los 150 tomados a sequedad en un vaso precipitado. (masa 2)

  - Guardar los 50 ml de muestra filtrada junto con el papel filtro dentro, para realizar un estudio microbiológico)

TABLA DE ANALISIS Y CORRELACION

RESULTADOS

| muestra 1 | piscina DPa |
| --- | --- |
| muestra 2 | casa juanma |
| muestra 3 | rodelillo |
| muestra 4 | canal walington |
| muestra 5 | casa palo |
| muestra 6 | casa fran |

Datos

| papel filtro | 1,5092 |
| --- | --- |

Analicis organoleptico

|  | color | olor | aspecto | turbia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| muestra1 | amarillo con turbiedez | vegetal | uniforme turbia | turbia |
| muestra2 | incoloro | desinfectante | uniforme trasparente | transparente |
| muestra3 | amarillo con turbiedez | vegetal | agua con solidos sedimentables | turbia |
| muestra4 | incoloro | inodoro | uniforme trasparente | transparente |
| muestra5 | verdosa | naranja | uniforme trasparente | transparente |
| muestra6 | amarillo sin turbiedez | cloro | uniforme trasparente | transparente |

Analicis espectofotomero

|  | Abs (560) | Abs(620) | Abs (560)2 |
| --- | --- | --- | --- |
| muestra1 | 0,0120 | 0,0120 | 0,0130 |
| muestra2 | 0,0110 | 0,0140 | -0,0010 |
| muestra3 | -0,0700 | -0,0020 | 0,0260 |
| muestra4 | -0,0160 | -0,0120 | 0,0010 |
| muestra5 | -0,0330 | -0,0270 | -0,0070 |
| muestra6 | -0,0350 | -0,0280 | -0,0070 |

Fracción sedimentada

|  | ml fracción sedimentada |
| --- | --- |
| muestra1 | 0,05 |
| muestra2 | 0 |
| muestra3 | 0,6 |
| muestra4 | 0,1 |
| muestra5 | 0 |
| muestra6 | 0 |

Evaporación

|  | gramos | Cantidad | vaso después evaporación | Suspendido(gr) | Disuelto(gr) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vaso 1 | 95,8493 | DPA 100 ml | 95,9325 | 0,0832 |  |
| Vaso 2 | 105,9196 | Rodelillo 100 ml | 105,9333 | 0,0137 |  |
| Vaso 3 | 94,4142 | Wadington 100 ml | 94,4506 | 0,0364 |  |
| Vaso 4 | 87,3071 | Dpa 150 ml | 87,3511 |  | 0,0440 |
| Vaso 5 | 82,3832 | Wadington 150 ml | 82,4030 |  | 0,0198 |
| Vaso 6 | 83,9990 | Rodelillo 150 ml | 84,0058 |  | 0,0068 |

CONCLUSIÓN