UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA

# FACULTAD DE INGENIERÍAS

# CARRERA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA

TEMA:

APLICACIÓN DE LOS AMPLIFICADORES OPERACIONALES

OBJETIVOS:

- Diseñar, comprobar y calcular el funcionamiento de los siguientes circuitos de aplicación.

- Circuito mezclador de audio de 3 canales, 1 µfono y 2 señales de audio.

- Diseñar una fuente de alimentación que nos entregue salidas de 0v hasta 12v mediante la combinación de 4 selectores, cuya carga es un foco de 12v y mínimo 5w o un motor de 12v.

MARCO TEÓRICO:

AMPLIFICADORES OPERACIONALES

Un amplificador operacional, Es un amplificador diferencial de muy alta ganancia que posee muy alta impedancia de entrada y muy baja impedancia de salida

Es utilizado para proporcionar cambios en la amplitud del voltaje

REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA

- El primer símbolo es un opamp reforzador (buffer)

- El segundo es un opamp de entrada diferencial y una sola salida; es el más común.

- El tercero es un opamp con entradas y salidas diferenciales.

CONFIGURACION INTERNA:

- i(-), i(+) : Corrientes hacia el amplificador en las terminales inversora y no inversora, respectivamente

- vid : Voltaje de entrada en las terminales inversora y no inversora

- +VCC , -VEE :  Voltajes de alimentación de DC, comúnmente +15V y –15V

- Ri :  Resistencia de entrada, idealmente infinita

- A : Ganancia del amplificador.  Idealmente muy alta, del orden de 1x1010

- RO: Resistencia de salida, idealmente cero

- vO: Voltaje de salida;  vO = AOLvid  donde AOL es la ganancia de voltaje en lazo abierto

CONFIGURACIONES BASICAS:

CALCULOS:

- Amplificador Diferencial

Circuito amplificador diferencial

Datos:

- ΔV = 3

- R2 = 10 kΩ

- Vi1 = 2.25v

- Vi2 = 5v

El valor de R2 será:

Ri = 3.3 kΩ

El voltaje de salida será:

Vo = 8.25v

Cálculos:

- Amplificador Inversor.

Circuito amplificador inversor

Datos:

- ΔV = 30

- Rf = 100 kΩ

- Vi = 0.45v

El valor de Ri será:

Ri = 3.3 kΩ

El voltaje de salida será:

Vo = - 13.63v

- Amplificador No Inversor.

Circuito amplificador no inversor.

Datos:

- ΔV = 31

- Rf =100 kΩ

- Vi = 0.45v

El valor de Ri será:

Ri = 3.3 Ω

El voltaje de salida será:

Vo = 13.95v

- Amplificador Inversor Sumador.

Configuración amplificador inversor sumador.

Datos:

- ΔV = 3

- R1 =3.3 kΩ

- Vi1 = 5v

- Vi2 = - 2.25v

- R2 = 10 kΩ

Vo = 8.33v

- Amplificador Sumador No Inversor

Configuración amplificador inversor sumador.

Datos:

- ΔV = 4

- R1 =3.3 kΩ

- Vi1 = 5v

- Vi2 = - 2.25v

- R2 = 10 kΩ

Vo = 5.95v

Mediciones:

Realizar las mediciones del circuito amplificador diferencial

Vi1 = 2.24 v

Vi2 = 4.97 v

Vo = 8.24 v

∆V = (Vo / Vi2-Vi1) = 8.24 v / 2.73 v = 3.018

- Señal de Ingreso 1:

Vi = # div horizontales ( v / div )

Vi = 3 div ( 0.5v / div )

Vi =  1.5 v

- Señal de Ingreso 2:

Vi = # div horizontales ( v / div )

Vi = 3 div ( 1v / div )

Vi =  3 v

- Señal de Salida:

Vo = # div horizontales ( v / div. )

Vo = 2.25div ( 2 v / div )

Vo = 4.5 v

∆V = Vo / Vi = 13.5 v / 1.5 v = 3

Realizar las mediciones del circuito amplificador inversor.

Vi = 0.45v

Vs = -13.32v

∆V = Vo / Vi = -13.32 v / 0.45 v = 29.6

- Señal de Ingreso:

Vi = # div horizontales ( v / div )

Vi = 4 div ( 0.1v / div )

Vi =  0.4 v

- Señal de Salida:

Vo = # div horizontales ( v / div. )

Vo = 2.5 div ( 5 v / div )

Vo = - 12.5 v

∆V = Vo / Vi = 12.5 v / 0.4 v = 31.25

Realizar las mediciones del circuito amplificador  no inversor.

Vi = 0.45v

Vs = 14.04 v

∆V = Vo / Vi = 14.04 v / 0.45 v = 31.2

- Señal de Ingreso:

Vi = # div horizontales ( v / div )

Vi = 4 div ( 0.1v / div )

Vi =  0.4 v

- Señal de Salida:

Vo = # div horizontales ( v / div. )

Vo = 2.5 div ( 5 v / div )

Vo = 12.5 v

∆V = Vo / Vi = 12.5 v / 0.4 v = 31.25

Realizar las mediciones del circuito amplificador Sumador  invertente

Vi1 = 4.97 v

Vi2 = -2.19 v

Vo = - 8.33 v

∆V = (Vo / Vi2-Vi1) = 8.33 v / 2.73 v = 2.989

- Señal de Ingreso 1:

Vi = # div horizontales ( v / div )

Vi = 2.3 div ( 0.2v / div )

Vi =  0.46 v

- Señal de Ingreso 2:

Vi = # div horizontales ( v / div )

Vi = 3 div ( 0.5v / div )

Vi =  1.5 v

- Señal de Salida:

Vo = # div horizontales ( v / div. )

Vo = 2.93div ( 2 v / div )

Vo = - 5.86 v

∆V = Vo / Vi = 5.86 v /  1.96v = 2.989

Realizar las mediciones del circuito amplificador Sumador  no invertente

Vi1 = 4.95 v

Vi2 = -2.19 v

Vo = 5.62 v

∆V = [Vo / (Vi2-Vi1)/2] = 5.62 v / 2.73 v = 4.11

- Señal de Ingreso 1:

Vi = # div horizontales ( v / div )

Vi = 2 div ( 0.5v / div )

Vi =  1 v

- Señal de Ingreso 2:

Vi = # div horizontales ( v / div )

Vi = 4 div ( 0.5v / div )

Vi =  2 v

- Señal de Salida:

Vo = # div horizontales ( v / div. )

Vo = 3div ( 2 v / div )

Vo = 6 v

∆V = Vo / Vi = 6v /  1.5v = 4

a.- Circuito mezclador de audio de 3 canales, 1 micrófono y 2 señales de audio.

CÁLCULOS PARA LA ETAPA DEL MEZCLADOR DE AUDIO:

Para el micrófono:

NO INVERSOR

Imponemos

R1=1K

Av=10

Av=1+R2R1

R2=Av-1*R1

R2=10-1*1K

R2=9 KΩ

Para el mezclador:

Vo=R3R1V1+V2R3R2

Vo=V1+V2

Para lograr la suma grafica sin amplificación nos imponemos todas las resistencias iguales:

R1=4.7 KΩ

R2=4.7 KΩ

R3=4.7 KΩ

R4=4.7 KΩ

Cálculos para la etapa de potencia:

RECTA DE CARGA

RECTAS DE CARGA Y DE MÁXIMO RENDIMIENTO

ESQUEMAS:

MATERIALES Y EQUIPO:

- 1 transistor Darlington Tip 120

- 1 transistor Darlington Tip 121

- 2 resistencias de 2.2KΩ.

- 4 diodos rectificadores.

- 2 condensadores 5.5uF.

- 1 condensador de 2200uF

- 1 condensadores 2.2uF.

- 5  potenciómetro de 10 KΩ.

- Lm741

DESARROLLO DEL OBJETIVO 1

TABLA DE VALORES A LA SALIDA DE TODO EL CIRCUITO LA MEDICION LA MEDICION SE REALIZO CON EL INGRESO DE LAS TRES SEÑALES EN EL MEZCLADOR:

| f [Hz] | 10 | 50 | 100 | 200 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vipp [V] | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Vspp [V] | 7,6 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| Av | 38 | 162,5 | 162,5 | 162,5 | 162,5 | 162,5 | 162,5 | 162,5 | 162,5 | 162,5 |
| Av [dB] | 31,60 | 44.1 | 44.1 | 44.1 | 44.1 | 44.1 | 44.1 | 44.1 | 44.1 | 44.1 |
| θ o | 37,5 | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TABLA DE VALORES

| f(HZ) |  | 50 Hz | 100 Hz. | 500 Hz. | 1 kHz. | 10 KHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T(ms) | 2 ms |  | 0.2 ms | 10 us | 2 us | 1 us |
| Vipp | 40 mV |  | 40 mV | 40 mV | 40 mV | 40 mV |
| Vspp | 3.5 |  | 6 | 6 | 3.8 | 3.8 |
| AV( tot pre+amp) | 87.5 |  | 150 | 150 | 95 | 95 |
| t(ms) | 0.8 ms |  | 0.4 ms | 0 | 0 | 0 |
| β0 | 14.4 |  | 72 | 180 | 180 | 180 |
| α | 87.5 |  | 150 | 150 | 95 | 95 |
| α(db) | 38.84 |  | 43.52 | 43.52 | 39.55 | 39.55 |

VALORES MEDIDOS

| VCC | Idc | Pi (dc) | Vac | Iac | Po(ac) | Rendidmiento (Po/Pi*100%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 v | 1.85 A | 37 w | 8.7 v | 2.1 A | 18.27 w | 49.37 % |

DIAGRAMAS DE BODE

SIMULACIONES

MEZCLADOR DE AUDIO

SIMULACION CON TODAS LAS SEÑALES INGRESANDO

Primera señal:

Señal de entrada del micrófono

Segunda  señal:

Señal de entrada de un reproductor cualquiera

Tercera señal:

Señal de entrada de un reproductor cualquiera

Tercera señal:

Señal de salida del circuito

SIMULACIÓN INGRESANDO SOLO LA SEÑAL 1:

SIMULACIÓN INGRESANDO SOLO LA SEÑAL 2:

SIMULACIÓN INGRESANDO SOLO LA SEÑAL 3:

Amplificador Inversor

Señal de ingreso:

Señal de salida

Amplificador No Inversor

Señal de ingreso:

Señal de Salida:

Amplificador Diferencial

Señal de ingreso 1:

Señal de ingreso 2:

Señal de salida:

Amplificador Sumador Invertente

Señal de Ingreso 1:

Señal de ingreso 2:

Señal de salida:

Amplificador Sumador No Invertente

Señal de Ingreso 1:

Señal de Ingreso 2:

Señal de salida:

Se puede observar que al hacer ingresar una sola señal a la salida del circuito solo sale esa señal pero amplificada por lo que si cumple el funcionamiento del mezclador de audio.

ANALISIS

El funcionamiento del mezclador de audio se lo realizo mediante la utilización de una etapa de amplificación para el micrófono pues la señal que entrega dicho micrófono es baja y es necesario amplificarla mediante la utilización de amplificadores operacionales en la configuración de un no invertente para de ahí ingresarle a un sumador en el cual ingresan las tres señales y a la salida nos entrega la suma de los 3 para la amplificación general se utilizo una etapa de pre amplificación  y una etapa de amplificación de potencia aprendidos anteriormente para la mezcla se utilizo 3 potenciómetros para poder ingresar solo una señal o las tres a la vez para la fuente de 12 v se utilizan un sumador de 4 ingresos con amplificación para cada bit de ingreso por lo que a la salida nos entrega la suma de voltajes de cada combinación en binario y para poder prender un foco de 5W se utilizo un transistor de potencia (TIP31C) en conmutación para que nos pueda entregar la corriente requerida para encender dicho foco.

CONCLUSIONES

- Durante esta práctica se pudo apreciar la gran importancia y aplicaciones de los amplificadores operacionales pues se realizo la mezcla de tres señales y el encendido de un foco de 5W tan solo aplicando las configuraciones de los operacionales como es un no invertente, un sumador, etc.

- Una vez más se pudo constatar que para estos cálculos debemos integrar todos nuestros conocimientos que hemos venido adquiriendo día tras día o durante los ciclos anteriores, a pesar de que también la mayor parte de los cálculos se realizo para el amplificador de potencia pues para los operacionales es muy sencillo su cálculo y corto.

CONCLUSIONES

- During this practice you could appreciate the great importance and applications of this amplifier of class power B in spite of the difficulty that we cross to be able to get the outlined objective, it is worth to notice that to get a good amplification of power, before also it should have a very good preamplificador without distortion or without noise.

- Once again you could verify that for these calculations we should integrate all our knowledge that we have come acquiring day after day or during the previous cycles, although most of the calculations is also applied generally the ohm law.

RECOMENDACIONES:

- Para evitar problemas y para poder resolverlos con facilidad debemos construir los circuitos con estética y en orden

- Los estudiantes deben tener los materiales para la práctica así se evitan de problemas de que falte el estudiante que tenia los elementos, y no se perjudique el estudiante que está presente en clases.

- El estudiante tiene que venir armando sus circuitos para terminar de una forma más rápida, o si existe problemas en la práctica resolver esos problemas dentro del laboratorio ya que ahí tiene todo lo necesario para su práctica.

- El estudiante tendría que venir sabiendo con un poco de anticipación que es lo que va a suceder con la práctica, y cuando conecte los diferentes circuitos a probar.

BIBLIOGRAFÍA:

- http://www.monografias.com/trabajos28/amplificador/potencia

- http://www.unicrom.com/claseb

- http://www. trabajos28/lm386